化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

中文名称: 顺丁烯二酸酐；马来（酸）酐；失水苹果酸酐；顺酐

英文名称: Maleic anhydride; cis-Butenedioic anhydride;Toxilic anhydride

企业名称: 广州化学试剂厂

地 址: 广东省广州市工业大道南882号         邮 编: 510288

电子邮件地址: fgq@Chemicalreagent.com

技术说明书编码:                             注 册 号:

生效日期:                                   传 真: 020-84342518

24小时应急咨询电话: 020-84342518

国家应急咨询电话：0532-3889191

第二部分 成分/组成信息

纯品(  √  )   混合物 (    )

有害物成分        含量       CAS No.

顺丁烯二酸酐     ≥98.5%     108-31-6

第三部分 危险性概述

危险性类别: 第8.1类 酸性腐蚀品

侵入途径: 吸入、食入、经皮吸收

健康危害：本品能刺激眼睛、皮肤和黏膜。当吸入一定浓度时，就能强烈刺激呼吸道，甚至引起肺水肿而致死。

环境危害：无资料

燃爆危险：本品可燃。

第四部分  急 救 措 施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水和肥皂水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分 消 防 措 施

危险特性：当本品呈细粉状悬浮于空气中时会引起爆炸性混合物。遇高热、明火有引起着火、爆炸危险。

有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳 。

灭火方法：消防人员穿全身防护服。用抗溶性泡沫、二氧化碳灭火。用水或泡沫灭火会造成飞溅现象，以免灼伤。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。

小量泄漏：小心扫起移至空旷处，分批倒至有大量水的容器内，待分解完毕，用水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：收集、回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作处置注意事项:密闭操作，局部排风。操作操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自给正压式呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项:储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。应与碱类、胺类、氧化剂、食用化学品等分开存放，切忌混储。不宜久储，以免分解变质，。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3): 未制定标准      前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准

监测方法: 化学法。

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护: 佩戴自给正压式呼吸器。

眼睛防护：戴防护眼睛。

身体防护: 穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理 化 特 性

外观与性状：白色粉末、针状、片状、棒状、块状或团状。

熔点(℃): 52.8                    相对密度( 水=1 ): 1.48

沸点(℃): 202.2                   相对密度(空气=1): 无资料

饱和蒸气压(Pa): 133.3(44℃)        燃烧热(kJ/mol): 无意义

临界温度(℃): 无资料             临界压力(Mpa): 无资料

辛醇/水分配系数: 无资料          闪点(℃): 101.7

自燃点(℃): 421                   爆炸下限[％(V/V)]: 无意义

爆炸上限[％(V/V)]: 无意义        最小点火能(mJ): 无意义

最大爆炸压力(Mpa): 无意义

溶解性：能溶于乙醇、乙醚和丙酮。

主要用途：制造聚酯树脂、醇酸树脂、农药、富马酸。纸张处理剂。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性: 稳定

聚合危害: 不聚合

避免接触的条件:  潮湿空气

禁配物：碱类、胺类、氧化剂

分解产物: 一氧化碳、二氧化碳

第十一部分  毒理学资料

急性毒性：LD50: 500mg/kg（大鼠经口）

LC50: 无资料

第十二部分  生态学资料

生态毒性:  无资料

生物降解性:  无资料

非生物降解性:  无资料

其他有害作用: 无资料。

第十三部分  废 弃 处 置

废弃物性质: 危险废物

废弃处置方法: 根椐国家和地方有关法规要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

第十四部分  运 输 信 息

危险货物编号:81624

UN编号:  2215

包装标志: 腐蚀品

包装类别: Ⅱ类包装

包装方法：纸袋、编织袋或纤维板桶装。

运输注意事项: 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、胺类、氧化剂、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋。公路运输时要按规定路线行驶。

第十五部分  法 规 信 息

法规信息：化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；《常用危险化学品的分类及标志》 (GB 13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品。

第十六部分  其 他 信 息

参考文献：《新编危险物品安全手册》；编委会编；北京：化学工业出版社；2001。

填表部门: 广州化学试剂厂技术质保部

填 表 人: 李文宣

填表时间: 2002-03-28

数据审核单位: 广州化学试剂厂技术质保部

修改说明：第一版