迭氮化钠MSDS

1、物质的理化常数

国标编号:; 61033; ＣＡＳ:; 26628-22-8. 中文名称:; 迭氮化钠. 英文名称:; sodium azide. 别 名:; 迭氮钠；叠氮化钠. 分子式:; NaN3; 分子量:; 65.01. 熔 点:; 275℃(分解). 密 度:; 相对密度(水=1)1.85. 蒸汽压:. 溶解性:; 溶于水、液氨，不溶于乙醚，微溶于乙醇. 稳定性:; 稳定. 外观与性状:; 无色六角结晶性粉末. 危险标记:; 13(剧毒品). 用 途:; 用于制造炸药及用作分析试剂等.

2.对环境的影响: 一、健康危害 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：本品和氰化物相似，对细胞色素氧化酶和其它酶有抑制作用，并能使体内氧合血红蛋白形成受阻，有显著的降压作用。对眼和皮肤有刺激性。如吸入、口服或经皮肤吸收，可引起中毒死亡。高血压病人口服本品有显著降压作用。本品在有机合成中可有叠氮酸气体逸出，吸入中毒后出现眩晕、虚弱无力、视觉模糊、呼吸困难、昏厥感、血压降低、心动过缓等。 二、毒理学资料及环境行为 毒性：高毒类。 急性毒性：LD5027mg/kg(大鼠经口)；20mg/kg(兔经皮) 危险特性：受热，接触明火、或受到摩擦、震动、撞击时可发生爆炸。本品与酸类剧烈反应产生爆炸性的叠氮酸。与重金属及其盐类形成十分敏感的化合物。 燃烧(分解)产物：氧化氮。 3.现场应急监测方法: 4.实验室监测方法: 离子色谱法(叠氮化物)《环境监测》，周崇群编 离子选择电极法(叠氮化物)《环境监测》，周崇群编 叠氮化钠的分光光度测定[刊，英]/Terpinski E.A.//Analyst(Lonkon).-1985,110(11).-1403～1405 《分析化学文摘 》1987.7. 5.环境标准: 美国 车间卫生标准 0.3mg/m3 中国(GB4279-84) 叠氮化铅工业水污染物排放标准 不大于0.5mg/L(叠氮化物,以N计) 6.应急处理处置方法: 一、泄漏应急处理 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集、回收或运至废物处理场所处置。 二、防护措施 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿连衣式胶布防毒衣。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 三、急救措施 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。由于火场中可能发生容跑龙套爆破的情况，消防人员须在有防爆能力的掩蔽处操作。灭火剂：雾状水、二氧化碳、泡沫。禁止用砂土压盖。