MSDS查询网站链接，请点击查询：

化学品安全技术说明书（MSDS）查询（30０0余条）
http://www.anquan.com.cn/msds/index.asp
中国试剂信息网MSDS查询
http://www.chemdbs.cn/source/smsds.php
安全第一网MSDS列表（30０0条）
http://www.dangerfirst.net/msds.asp
安全生产网MSDS查询4000条
http://msds.anquancn.com/
国际化学品安全卡中文版160０条
http://www.brici.ac.cn/icsc/
中国安全网－化学危险品窗口
http://www.safety.com.cn/windows_huaxue/
环境技术网ICSC列表（千余）
http://www.cnjlc.com/cy/icsc/list_71_1.html
湖北安全生产信息网MSDS查询
http://www.hbsafety.cn/msds/
危险品档案库主页
http://www.ep.net.cn/msds/index.htm

1、盐酸MSDS             2、过氧化氢（双氧水）MSDS             3、甲醇MSDS                    4、二氯甲烷MSDS

5、丙酮MSDS             6、二硫化碳MSDS                        7、磷酸MSDS                     8、硫代硫酸钠MSDS

9、乙腈MSDS            10、硫酸MSDS                          11、氨水MSDS                     12、氢氧化钠MSDS

13、，重铬酸钾MSDS      14、乙酸                               15、乙醇                           16、异丙醇

17、高氯酸               18、氯苯                               19、二甲胺(无水)                    20、氢氧化钾

21、正己烷               22、甲醚                               23、苯酚                            24、三氯甲烷

25、四氯甲烷             26、乙醚                               27、苯                              28、甲苯

29、乙酸乙酯             30、乙酸酐                             31、甲酸                            32、苯甲酸

33、氢气                 34、活性炭                             35、苯胺                            36、硝酸

37、硝酸银               38、氮气                               39、汞（水银）                      40、氦气

41、 间硝基对甲苯胺      42、硫酸氢钾                           43、甲醛                            44、煤油

45、汽油                 46、硫化氢                             47、氨                              48、碘

49、三氯化铁             50、硫化钠                             51、硫酸亚铁                        52、 氯甲酸异丁酯

1、盐    酸 MSDS
（一）、理化性状和用途
透明或黄色冒烟液体，蒸气有强烈刺激味。沸点：110℃，蒸气密度：1.3，易溶于水，用于油井活化剂、矿石还原剂，食品处理剂、清洁剂、锅炉除垢剂及化学中间体。
（二）、毒性
对皮肤和黏膜有较强刺激腐蚀作用。
最高允许浓度：15mg/m3。（10.2ppm）
（三）、短期过量暴露的影响
吸入；蒸气和烟雾能刺激鼻、喉和上呼吸道，导致咳嗽、鼻和牙龈出血，严重暴露能腐蚀鼻、喉和造成肺水肿。
眼睛接触：导致刺激、严重灼伤和失明。
皮肤接触：浓溶液（大于38%）导致严重灼伤。
口服：口腔、胃和食道会严重灼伤，导致恶心、呕吐、腹泻、虚脱并可能死亡。
（四）、长期暴露的影响
蒸气能腐蚀牙齿，使鼻和牙龈出血，产生持续性支气管炎。皮肤长期接触稀溶液会发炎。
（五）、火灾和爆炸
不燃烧。用喷水来冷却容器有助于防止爆裂和减少蒸气。
（六）、化学反应性
与强碱类（如氢氧化钠）起激烈反应，与硫化物、磷化物、氰化物、乙酯基化合物、氟化物、硅化物和碳化物起反应，释放出易燃和有毒的气体，与氧化剂（如过氧化物）能起激烈反应。
（七）、人身防护
吸入：如蒸气或烟雾浓度不明或暴露限值，应戴有黄色色标滤毒罐（盒）的防毒面具。
皮肤；需要使用手套、工作服和工作鞋。合适的材料是天然橡胶。在高度暴露的环境下应穿防酸工作服，工作场所应备有5%碳酸氢钠溶液的安全淋浴和眼睛冲洗器具。
眼睛：如需要应戴用面罩。
（八）、急救
吸入：脱离盐酸产生源或将患者移至新鲜空气处，如患者呼吸停止，应立即进行人工呼吸，避免口对口接触。
眼睛接触；使眼睑张开，用生理盐水或微温的缓流的流水冲洗患眼20分钟。
皮肤接触；用微温的缓流的流水冲洗患处至少20分钟，在流水下脱去污染的衣服。
口服；用水充分漱口，不可催吐，如可能给患者饮水约50毫升。如呕吐自然发生，应使患者身体前倾重复给水，一切患者都应请医生治疗。
（九）储藏和运输
将盐酸储藏于密封容器内，放置于有通风的阴凉地方，远离有禁忌物和工作场所。存放地方应有防酸地板和良好的排水设施。配制溶液时应缓慢地将酸倒入水中以防溅出和起泡。包装号5、8。
（十）、安全和处理
提供良好的通风设备、使用良好的防护服装和呼吸器。应避免泄漏，使用合适的盐酸吸着物来抑制溢泄，用苏打粉或石灰中和残剩物质，处理废料可在指定地点深埋，遵守环境保护法规。

2、过氧化氢MSDS
（一）理化性状与用途
无色透明液体，深层时略带淡兰色。密度；1.44；冰点-0.4℃；爆炸极限：26～100%。用作氧化剂、漂白剂、杀菌剂、消毒剂、发色剂。高浓度的过氧化氢可用作火箭动力燃料。
（二）毒性
它的毒性主要是由它的活性氧化作用所引起的，如对眼睛、皮肤和黏膜的化学灼伤，以及使普通衣物着火等。
（三）短期暴露的影响
由于本品不易挥发，吸入蒸气中毒的可能性很小，且它具有强烈烧灼感，故吞入的可能性很小。主要是皮肤接触引起烧伤，是局部皮肤和毛发发白（但过一段时间后可复原），产生刺痛、瘙痒。
（四）长期暴露的影响
由于量、时间、作用部位不同产生程度不等的化学灼伤。渗入皮肤角质层后分解产生氧，使表皮起泡，因手掌、指尖及甲床等处角质层较厚，末梢神经丰富，疼痛更为剧烈，难以忍受。剂量较大、冲洗不及时，可留下永久疤痕。液滴溅入眼内，可引起结膜炎、虹膜睫状体炎及角膜上皮变性、坏死和浑浊，影响视力或导致完全失明。
（五）火灾与爆炸
本品属爆炸性强氧化剂。它本身是不燃的，但它能与可燃物反应并产生足够的热量而引起着火，又由于它分解所放出的氧能强烈助燃，最终可导致爆炸。着火时用水扑救，并用水冷却其他容器，若发现高浓度过氧化氢容器排气孔中冒出蒸气，所有人员应迅速撤至安全地方，操作人员均应做到全身防护。
（六）化学反应性
在碱溶液中极易分解，在强光，特别是短波射线照射下，也能发生分解。能与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成的混合物是敏感的，在冲击和热量或电火花作用下能发生爆炸，与氧化物混合，存在潜在的危险性。
（七）人身防护
皮肤：应使用橡胶和氯丁橡胶手套、天然橡胶高统靴、聚氯乙烯防护服、聚乙烯围裙和袖套以及头巾等。工作的场所应备有可用的安全淋浴和眼睛冲洗器具。
眼睛；戴护目镜、塑料面具。
（八）急救
皮肤接触；应立即用水冲洗，也可以用3%高锰酸钾或2%碳酸钠溶液冲洗。如皮肤灼伤剧痛不止，应用本巴比妥钠或咖啡，并防止继发性感染。
眼睛接触：应立即用水冲洗15分钟以上，然后就医。
口服：误服立即催吐或洗胃，送医院急救。
（九）储藏与运输
存放60%以上的过氧化氢，用纯铝（99.6%以上）、聚四氯乙烯、聚三氯乙烯制成容器，严禁铁、铁锈或尘土等杂质进入。20～60%的过氧化氢储存于聚乙烯桶或纯铝桶中。容器盖应有排气孔。储存场所应防止阳光直射，应有足够的水源和消防水龙带以及喷雾装置。场所不得有燃料、氧化剂、有机物等，必须保持整齐清洁。包装方法：（Ⅰ）、（Ⅱ）类。
（十）安全和处理
操作人员应穿戴全身防护物品，若发现高浓度过氧化氢泄露，用水冲洗泄露液，若发现温度比外界温度升高5℃以上，可加入适量安定剂（磷酸），或用蒸馏水稀释。若无法控制分解，温度比空气温度高10℃以上，可将过氧化氢紧急泄出。若发生着火，用水扑灭，并用水冷却其他容器。若发现容器排气孔中冒出蒸气，所有人员应迅速撤至安全地方。当过氧化氢喷溅到衣服上，应立即用水冲洗并脱掉。20～60%过氧化氢泄露用大量水冲洗，经稀释的污水防入废水系统。

3、甲醇

第一部分：化学品名称  
化学品中文名称：  
化学品英文名称： methyl alcohol  
中文名称2： 木酒精 
英文名称2： methanol 
技术说明书编码： 307 
CAS No.： 67-56-1  
分子式： CH4O  
分子量： 32.04 
第二部分：成分/组成信息
有害物成分 含量 CAS No. 
甲醇  67-56-1 
 第三部分：危险性概述  
危险性类别：   
侵入途径：  
健康危害： 对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代射性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。  
环境危害：  
燃爆危险： 本品易燃，具刺激性。 
第四部分：急救措施  
皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 
眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
食入： 饮足量温水，催吐。用清水或 1％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 
第五部分：消防措施  
危险特性： 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 
有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳。 
灭火方法： 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 
第六部分：泄漏应急处理  
应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 
第七部分：操作处置与储存  
操作注意事项： 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 
储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 
第八部分：接触控制/个体防护 
职业接触限值   
中国MAC(mg/m3)： 50 
前苏联MAC(mg/m3)： 5 
TLVTN： OSHA 200ppm,262mg/m3; ACGIH 200ppm,262mg/m3[皮] 
TLVWN： ACGIH 250ppm,328mg/m3[皮] 
监测方法： 气相色谱法；变色酸分光光度法 
工程控制： 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 
呼吸系统防护： 可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 
眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。 
身体防护： 穿防静电工作服。 
手防护： 戴橡胶手套。 
其他防护： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。  
第九部分：理化特性  
主要成分： 纯品 
外观与性状： 无色澄清液体，有刺激性气味。 
pH：  
熔点(℃)： -97.8 
沸点(℃)： 64.8 
相对密度(水=1)： 0.79 
相对蒸气密度(空气=1)： 1.11 
饱和蒸气压(kPa)： 13.33(21.2℃) 
燃烧热(kJ/mol)： 727.0 
临界温度(℃)： 240 
临界压力(MPa)： 7.95 
辛醇/水分配系数的对数值： -0.82/-0.66 
闪点(℃)： 11 
引燃温度(℃)： 385 
爆炸上限%(V/V)： 44.0 
爆炸下限%(V/V)： 5.5 
溶解性： 溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 
主要用途： 主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。 
其它理化性质：  
第十部分：稳定性和反应活性  
稳定性：  
禁配物： 酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。 
避免接触的条件：  
聚合危害：  
分解产物：  
第十一部分：毒理学资料  
急性毒性： LD50：5628 mg/kg(大鼠经口)；15800 mg/kg(兔经皮)
LC50：83776mg/m3，4小时(大鼠吸入) 
亚急性和慢性毒性：  
刺激性：  
致敏性：  
致突变性：  
致畸性：  
致癌性：  
第十二部分：生态学资料  
生态毒理毒性：  
生物降解性：  
非生物降解性：  
生物富集或生物积累性：  
其它有害作用： 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 
第十三部分：废弃处置 
废弃物性质：  
废弃处置方法： 用焚烧法处置。 
废弃注意事项：  
第十四部分：运输信息  
危险货物编号： 32058  
UN编号： 1230 
包装标志：  
包装类别： O52 
包装方法： 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 
运输注意事项： 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。  
第十五部分：法规信息  
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第3.2 类中闪点易燃液体。

4、二氯甲烷化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称  
化学品中文名称： 二氯甲烷  
化学品英文名称： dichloromethane  
中文名称2：  
英文名称2：  
技术说明书编码： 753 
CAS No.： 75-09-2  
分子式： CH2Cl2  
分子量： 84.94 
第二部分：成分/组成信息  
有害物成分 含量 CAS No. 
二氯甲烷 ≥99.0％ 75-09-2 
 第三部分：危险性概述  
危险性类别：   
侵入途径：  
健康危害： 本品有麻醉作用，主要损害中枢神经和呼吸系统。急性中毒：轻者可有眩晕、头痛、呕吐以及眼和上呼吸道粘膜刺激症状；较重者则出现易激动、步态不稳、共济失调、嗜睡，可引起化学性支气管炎。重者昏迷，可有肺水肿。血中碳氧血红蛋白含量增高。慢性影响：长期接触主要有头痛、乏力、眩晕、食欲减退、动作迟钝、嗜睡等。对皮肤有脱脂作用，引起干燥、脱屑和皲裂等。  
环境危害：  
燃爆危险： 本品可燃，有毒，具刺激性。 
第四部分：急救措施  
皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 
眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
食入： 饮足量温水，催吐。就医。 
第五部分：消防措施  
危险特性： 与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。遇潮湿空气能水解生成微量的氯化氢，光照亦能促进水解而对金属的腐蚀性增强。 
有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。 
灭火方法： 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。 
第六部分：泄漏应急处理  
应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 
第七部分：操作处置与储存  
操作注意事项： 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 
储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。保持容器密封。应与碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 
第八部分：接触控制/个体防护  
职业接触限值   
中国MAC(mg/m3)： 200 
前苏联MAC(mg/m3)： 50 
TLVTN： OSHA 500ppm; ACGIH 50ppm,175mg/m3 
TLVWN： 未制定标准 
监测方法： 气相色谱法 
工程控制： 密闭操作，局部排风。 
呼吸系统防护： 空气中浓度超标时，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 
眼睛防护： 必要时，戴化学安全防护眼镜。 
身体防护： 穿防毒物渗透工作服。 
手防护： 戴防化学品手套。 
其他防护： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。  
第九部分：理化特性  
主要成分： 含量: 工业级 一级≥99.0％; 二级≥98.0％。 
外观与性状： 无色透明液体，有芳香气味。 
pH：  
熔点(℃)： -96.7 
沸点(℃)： 39.8 
相对密度(水=1)： 1.33 
相对蒸气密度(空气=1)： 2.93 
饱和蒸气压(kPa)： 30.55(10℃) 
燃烧热(kJ/mol)： 604.9 
临界温度(℃)： 237 
临界压力(MPa)： 6.08 
辛醇/水分配系数的对数值： 1.25 
闪点(℃)： 无资料 
引燃温度(℃)： 615 
爆炸上限%(V/V)： 19 
爆炸下限%(V/V)： 12 
溶解性： 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 
主要用途： 用作树脂及塑料工业的溶剂。 
其它理化性质：  
第十部分：稳定性和反应活性  
稳定性：  
禁配物： 碱金属、铝。 
避免接触的条件： 光照。 
聚合危害：  
分解产物：  
第十一部分：毒理学资料  
急性毒性： LD50：1600～2000 mg/kg(大鼠经口)
LC50：88000mg/m3，1/2小时(大鼠吸入) 
亚急性和慢性毒性：  
刺激性： 家兔经眼： 162mg，中度刺激。家兔经皮： 810mg/24 小时，重度刺激。 
致敏性：  
致突变性：  
致畸性：  
致癌性：  
第十二部分：生态学资料  
生态毒理毒性：  
生物降解性：  
非生物降解性：  
生物富集或生物积累性：  
其它有害作用： 该物质对环境可能有危害，在地下水中有蓄积作用。对水生生物应给予特别注意。还应注意对大气的污染。 
第十三部分：废弃处置  
废弃物性质：  
废弃处置方法： 用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。 
废弃注意事项：  
第十四部分：运输信息  
危险货物编号： 61552  
UN编号： 1593 
包装标志：  
包装类别： O53 
包装方法： 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 
运输注意事项： 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。  
第十五部分：法规信息  
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品；车间空气中间二氯甲烷卫生标准 (GB 16218-1996)，规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。

5、丙酮化学品安全技术说明书

6、二硫化碳化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称  
化学品中文名称： 二硫化碳  
化学品英文名称： carbon disulfide  
中文名称2：  
英文名称2：  
技术说明书编码： 275 
CAS No.： 75-15-0  
分子式： CS2  
分子量： 76.14 
第二部分：成分/组成信息 
有害物成分 含量 CAS No. 
二硫化碳  75-15-0 
  第三部分：危险性概述 
危险性类别：   
侵入途径：  
健康危害： 二硫化碳是损害神经和血管的毒物。急性中毒：轻度中毒有头晕、头痛、眼及鼻粘膜刺激症状；中度中毒尚有酒醉表现；重度中毒可呈短时间的兴奋状态，继之出现谵妄、昏迷、意识丧失，伴有强直性及阵挛性抽搐。可因呼吸中枢麻痹而死亡。严重中毒后可遗留神衰综合征，中枢和周围神经永久性损害。慢性中毒：表现有神经衰弱综合征，植物神经功能紊乱，多发性周围神经病，中毒性脑病。眼底检查：视网膜微动脉瘤，动脉硬化，视神经萎缩。  
环境危害：  
燃爆危险： 本品极度易燃，具刺激性。 
第四部分：急救措施  
皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 
眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
食入： 饮足量温水，催吐。就医。 
第五部分：消防措施  
危险特性： 极易燃，其蒸气能与空气形成范围广阔的爆炸性混合物。接触热、火星、火焰或氧化剂易燃烧爆炸。受热分解产生有毒的硫化物烟气。与铝、锌、钾、氟、氯、迭氮化物等反应剧烈，有燃烧爆炸危险。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 
有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳、氧化硫。 
灭火方法： 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 
第六部分：泄漏应急处理 
应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 
第七部分：操作处置与储存  
操作注意事项： 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、胺类、碱金属接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 
储存注意事项： 在室温下易挥发，因此容器内可用水封盖表面。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、胺类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 
第八部分：接触控制/个体防护  
职业接触限值   
中国MAC(mg/m3)： 10[皮] 
前苏联MAC(mg/m3)： 1 
TLVTN： OSHA 20ppm,62mg/m3[皮]; ACGIH 10ppm,31mg/m3[皮] 
TLVWN： 未制定标准 
监测方法： 二乙胺比色法；气相色谱法 
工程控制： 密闭操作，局部排风。 
呼吸系统防护： 可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 
眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。 
身体防护： 穿防静电工作服。 
手防护： 戴橡胶耐油手套。 
其他防护： 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。  
第九部分：理化特性  
主要成分： 纯品 
外观与性状： 无色或淡黄色透明液体，有刺激性气味，易挥发。 
pH：  
熔点(℃)： -110.8 
沸点(℃)： 46.5 
相对密度(水=1)： 1.26 
相对蒸气密度(空气=1)： 2.64 
饱和蒸气压(kPa)： 53.32(28℃) 
燃烧热(kJ/mol)： 1030.8 
临界温度(℃)： 279 
临界压力(MPa)： 7.90 
辛醇/水分配系数的对数值： 1.86,1.93,2.16 
闪点(℃)： -30 
引燃温度(℃)： 90 
爆炸上限%(V/V)： 60.0 
爆炸下限%(V/V)： 1.0 
溶解性： 不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。 
主要用途： 用于制造人造丝、杀虫剂、促进剂Ｍ、Ｄ，也用作溶剂。 
其它理化性质：  
第十部分：稳定性和反应活性  
稳定性：  
禁配物： 强氧化剂、胺类、碱金属。 
避免接触的条件： 光照。 
聚合危害：  
分解产物：  
第十一部分：毒理学资料  
急性毒性： LD50：3188 mg/kg(大鼠经口)
LC50：无资料 
亚急性和慢性毒性：  
刺激性：  
致敏性：  
致突变性：  
致畸性：  
致癌性：  
第十二部分：生态学资料  
生态毒理毒性：  
生物降解性：  
非生物降解性：  
生物富集或生物积累性：  
其它有害作用： 该物质对环境可能有危害，对植物应给予特别注意。 
第十三部分：废弃处置  
废弃物性质：  
废弃处置方法： 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的硫氧化物通过洗涤器除去。 
废弃注意事项：  
第十四部分：运输信息  
危险货物编号： 31050  
UN编号： 1131 
包装标志：  
包装类别： O51 
包装方法： 小开口铝桶；小开口厚钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 
运输注意事项： 二硫化碳液面上应覆盖不少于该容器容积 1/4的水。铁路运输采用小开口铝桶、小开口厚钢桶包装时，须经铁路局批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、胺类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。  
第十五部分：法规信息 
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第3.1 类低闪点易燃液体。

7、磷酸 phosphoric acid
orthophosphoric acid 
分子式： H3PO4 
分子量： 98.00 
有害物成分： 磷酸 
健康危害： 蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性。口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或体克。皮肤或眼接触可致灼伤。慢性影响：鼻粘膜萎缩、鼻中隔穿孔。长期反复皮肤接触，可引起皮肤刺激。 
环境危害： 对环境有危害，对水体可造成污染。 
燃爆危险： 本品不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。 
皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 
眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 
危险特性： 遇金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸性混合物。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。具有腐蚀性。 
有害燃烧产物： 氧化磷。 
灭火方法： 用雾状水保持火场中容器冷却。用大量水灭火。 
应急处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 
操作注意事项： 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与碱类、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应小心把酸慢慢加入水中，防止发生过热和飞溅。 
储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与易（可）燃物、碱类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 
TLVTN： OSHA 1mg/m3; ACGIH 1mg/m3 
TLVWN： ACGIH 3mg/m3 
工程控制： 密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 
呼吸系统防护： 可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。 
眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。 
身体防护： 穿橡胶耐酸碱服。 
手防护： 戴橡胶耐酸碱手套。 
其他防护： 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 
主要成分： 含量: 工业级 一级≥85.0％。 
外观与性状： 纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味。 
熔点(℃)： 42.4(纯品) 
沸点(℃)： 260 
相对密度(水=1)： 1.87(纯品) 
相对蒸气密度(空气=1)： 3.38 
饱和蒸气压(kPa)： 0.67(25℃，纯品) 
燃烧热(kJ/mol)： 无意义 
闪点(℃)： 无意义 
引燃温度(℃)： 无意义 
爆炸上限%(V/V)： 无意义 
爆炸下限%(V/V)： 无意义 
溶解性： 与水混溶，可混溶于乙醇。 
主要用途： 用于制药、颜料、电镀、防锈等。 
禁配物： 强碱、活性金属粉末、易燃或可燃物。 
急性毒性： LD50：1530 mg/kg(大鼠经口)；2740 mg/kg(兔经皮) LC50：无资料 
刺激性： 家兔经眼： 119mg，重度刺激。家兔经皮： 595mg/24 小时，重度刺激。 
其它有害作用： 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。 
废弃处置方法： 缓慢加入碱液－石灰水中，并不断搅拌，反应停止后，用大量水冲入废水系统。 
危险货物编号： 81501 
UN编号： 1805 
包装类别： O53 
包装方法： 玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 
运输注意事项： 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、碱类、活性金属粉末、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

8、硫代硫酸钠（Na2S2O3）
性        状: 无色结晶，极易潮解
危   险   性:  
应 急  措 施:  
皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗 
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医
吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难，输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医
食    入：饮足量温水，催呕，就医
火灾应急处理：
灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水保持火场容器冷却，用泡沫、干、二氧化碳灭火剂或沙土灭火。直至灭火结束。
泄露应急处理：拿回丝或相应物吸干、擦净、或用水冲。
储运注意事项：储运于干燥、阴凉仓间内，防潮、防热、远离火种，不可太阳直晒。容器要密封。般运中不能剧烈碰撞，与氧化剂分开存放。
防 护 措  施：穿防静电工作服，带胶皮手套，使用地开窗通风，工作完毕淋浴更衣。
理 化 性  质：溶于水，放热
环 境 资  料：该物质对环境有危害，对水体应给予特别注意。
废        弃：应送固废公司处理。
法 规 信  息：《危险化学品安全管理条例》（2002年03月15日国务院发布）《工作场所安全使用化学品规定》（劳动部发1996  04/23）

9、乙腈化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称 
化学品中文名称： 乙腈  
化学品英文名称： acetonitrile  
中文名称2： 甲基氰 
英文名称2： methyl cyanide 
技术说明书编码： 414 
CAS No.： 75-05-8  
分子式： C2H3N  
分子量： 41.05 
第二部分：成分/组成信息  
有害物成分 含量 CAS No. 
乙腈  75-05-8 
   第三部分：危险性概述  
危险性类别：   
侵入途径：  
健康危害： 乙腈急性中毒发病较氢氰酸慢，可有数小时潜伏期。主要症状为衰弱、无力、面色灰白、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷、胸痛；严重者呼吸及循环系统紊乱，呼吸浅、慢而不规则，血压下降，脉搏细而慢，体温下降，阵发性抽搐，昏迷。可有尿频、蛋白尿等。  
环境危害：  
燃爆危险： 本品易燃。 
第四部分：急救措施  
皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 
眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
食入： 饮足量温水，催吐。用1:5000高锰酸钾或５％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 
第五部分：消防措施  
危险特性： 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应。燃烧时有发光火焰。与硫酸、发烟硫酸、氯磺酸、过氯酸盐等反应剧烈。 
有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氰化氢。 
灭火方法： 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 
第六部分：泄漏应急处理  
应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 
第七部分：操作处置与储存  
操作注意事项： 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（全面罩）、自给式呼吸器或通风式呼吸器，穿胶布防毒衣，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 
储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、易（可）燃物、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 
第八部分：接触控制/个体防护  
职业接触限值   
中国MAC(mg/m3)： 3 
前苏联MAC(mg/m3)： 10 
TLVTN： OSHA 40ppm,67mg/m3; ACGIH 40ppm,67mg/m3 
TLVWN： ACGIH 60ppm,101mg/m3 
监测方法： 气相色谱法 
工程控制： 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 
呼吸系统防护： 可能接触毒物时，必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）、自给式呼吸器或通风式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 
眼睛防护： 呼吸系统防护中已作防护。 
身体防护： 穿胶布防毒衣。 
手防护： 戴橡胶耐油手套。 
其他防护： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。车间应配备急救设备及药品。作业人员应学会自救互救。  
第九部分：理化特性  
主要成分： 纯品 
外观与性状： 无色液体，有刺激性气味。 
pH：  
熔点(℃)： -45.7 
沸点(℃)： 81.1 
相对密度(水=1)： 0.79 
相对蒸气密度(空气=1)： 1.42 
饱和蒸气压(kPa)： 13.33(27℃) 
燃烧热(kJ/mol)： 1264.0 
临界温度(℃)： 274.7 
临界压力(MPa)： 4.83 
辛醇/水分配系数的对数值： -0.34 
闪点(℃)： 2 
引燃温度(℃)： 524 
爆炸上限%(V/V)： 16.0 
爆炸下限%(V/V)： 3.0 
溶解性： 与水混溶，溶于醇等多数有机溶剂。 
主要用途： 用于制维生素B1等药物，及香料、脂肪酸萃取等。 
其它理化性质：  
第十部分：稳定性和反应活性  
稳定性：  
禁配物： 酸类、碱类、强氧化剂、强还原剂、碱金属。 
避免接触的条件：  
聚合危害：  
分解产物：  
第十一部分：毒理学资料  
急性毒性： LD50：2730 mg/kg(大鼠经口)；1250 mg/kg(兔经皮)
LC50：12663mg/m3，8小时(大鼠吸入) 
亚急性和慢性毒性：  
刺激性： mg/kg/20天，20mg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验： 500mg，轻度刺激。 
致敏性：  
致突变性：  
致畸性：  
致癌性：  
第十二部分：生态学资料 
生态毒理毒性：  
生物降解性：  
非生物降解性：  
生物富集或生物积累性：  
其它有害作用： 无资料。 
第十三部分：废弃处置  
废弃物性质：  
废弃处置方法： 用焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。 
废弃注意事项：  
第十四部分：运输信息  
危险货物编号： 32159  
UN编号： 1648 
包装标志：  
包装类别： O52 
包装方法： 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 
运输注意事项： 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。  
第十五部分：法规信息  
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第3.2 类中闪点易燃液体。 
第十六部分：其他信息

10、硫酸
外观与性状：无色透明油状液体，无臭。
主要用途：用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用。
其他理化性质：
二、 操作处置与储存
操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把酸加入水中，避免沸腾和飞溅。
储存注意事项：　储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
三、 接触控制/个体防护
呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。
眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。
身体防护：穿橡胶耐酸碱服。
手防护：戴橡胶耐酸碱手套。
其他防护：　工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 
四、急救措施
皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸 入：　迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食 入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。
五、 消防措施
危险特性：　遇水大量放热, 可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。
有害燃烧产物：氧化硫。
灭火方法及灭火剂：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。
灭火注意事项：
六、泄露应急处理
应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
消除方法：　小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
七、废弃处置
废弃物性质： □危险废物 □工业固体废物
废弃处置方法：缓慢加入碱液－石灰水中，并不断搅拌，反应停止后，用大量水冲入废水系统。
废弃注意事项：
八、运输信息
包装方法：耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱。
运输注意事项：本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路非罐装运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

11、氨水
外观与性状：无色透明液体，有强烈的刺激性臭味。
主要用途：用于制药工业，纱罩业，晒图，农业施肥等。
其他理化性质：溶于水、醇。
二、 操作处置与储存
操作注意事项：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴导管式防毒面具，戴化学安全防护眼镜，穿防酸碱工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与酸类、金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与酸类、金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。　
三、 接触控制/个体防护
呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴导管式防毒面具或直接式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防酸碱工作服。
手防护：戴橡胶手套。
其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。　
四、急救措施
皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸 入：　迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食 入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。
五、 消防措施
危险特性：易分解放出氨气, 温度越高, 分解速度越快, 可形成爆炸性气氛。　
有害燃烧产物：氨。
灭火方法及灭火剂：采用水、雾状水、砂土灭火。
灭火注意事项：
六、泄露应急处理
应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。
消除方法：小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。　
七、废弃处置
废弃物性质： □危险废物 □工业固体废物
废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统。
废弃注意事项：
八、运输信息
包装方法：小开口钢桶；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。
运输注意事项：铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、金属粉末、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

12、氢氧化钠
（一）理化性状与用途
白色、无臭、不挥发的固体。熔点：318℃；易溶于水，同时放热。适宜于配置溶液使用。用来中和酸类、石油精炼、制造纸张、纺织生产、染料生产、涂料生产、清洁金属、清洁剂制造和食物添加剂。
（二）毒性
属于强碱，具有腐蚀和刺激作用。
最高容许浓度：0.5mg/ m3
（三）短期过量暴露的影响
吸入：由于腐蚀作用，会对鼻、喉和肺产生刺激。
眼睛接触：极严重的腐蚀作用，造成严重的灼伤，严重暴露会造成疼痛和永久失明。
皮肤接触：极严重的腐蚀作用，造成严重的灼伤和深度溃疡，灼伤可能不会立即产生痛感，而是在数分钟或数小时后产生。
口服：会产生严重疼痛，口、喉和食道灼伤、呕吐、腹泻、虚脱，可能死亡。
（四）长期暴露的影响
影响报告尚未见到。但12到42年之后，由于口服事故而产生食道癌，癌变发生于严重灼伤部位，由于组织受到损伤并形成疤痕。
（五）火灾与爆炸
不燃烧、不爆炸。
（六）化学反应性
与强酸（如硫酸）产生强烈放应。与水反应产生热。与某些金属如锌反映产生爆炸性氢气。与许多有机化合物起爆炸性反应。
（七）人身防护
吸入：如尘粒浓度不明或超过暴露限值，应戴用合适的呼吸器。
皮肤：使用无渗透性的手套、工作服、工作鞋或其他防护服装，合适色材料是氯丁橡胶。在直接工作的才场所应备有安全淋浴和眼睛冲洗器具。
眼睛：戴用面罩或化学防溅眼镜。
（八）急救：
吸入：脱离氢氧化钠产生源或搬移患者到新鲜空气处。
眼睛接触：使眼睑张开，用微温的缓流的流水冲洗患处至少30分钟，在流水下脱去受污染的衣服。
口服：用水充分漱口，如需要用鸡蛋清灌胃（10~15个鸡蛋）或给患者饮水约250ml。如呕吐自然发生，使患者身体前倾并重复给水。
注：一切患者都应请医生治疗。
（九）储藏与运输
将氢氧化钠储藏于不漏水的镍金容器内，放置于干净、阴凉的地方，与工作场所和禁忌物隔离。储存地方应有单独的通风设备。配置溶液时，应将固体缓慢地加入水中，以放水溅和气泡。包装号：5、6。
（十）安全与处理
应当有一个紧急处理方案。提供良好的通风设备、防护服装和呼吸器。铲起干物作为再循环使用或予以处理。用黄沙或泥土吸除溅出的溶液，中和残余物并用水冲洗场地。废物可在焚化炉内烧掉。遵守环境保护法规。

13、重铬酸钾
　（一）理化性状和用途
橙红色板状结晶，与可燃物接触则着火。比重2.676。熔点398℃，在500℃以上发生氧化生成铬酸与三氧化二铬。本品为用途极广的铬化合物，用于铬酸混合液和重铬酸滴定等实验室应用，工业上的铬酸盐、重铬酸盐制造、有机合成，电镀、防腐剂、颜料、媒染剂，照像、印刷、电池、安全火柴、化学研磨剂等。
（二）毒性
六价铬毒性大于三价铬。铬还是一种致敏源，六价铬有刺激性和腐蚀性，铬是一种致癌物。
（三）短期过量暴露的影响
吸入后可出现呼吸道炎、哮喘、铬溃疡。
（四）长期暴露的影响
反复或长期接触低浓度铬化合物的镀铬工人，可发生慢性上呼吸道炎、铬鼻病、接触性皮炎、皮疹好发于面、颈、手、前臂等裸露部位，对肝、肾也有损害，可引起血液系统改变。发生肺癌的潜伏期为10－20年。
（五）火灾和爆炸
正常情况下，不易爆炸。
（六）化学反应性
强氧化性，微溶于水。
（七）人身防护
１、电镀车间电镀槽边抽风排出铬酸雾，槽内可用酸雾抑制剂。
２、车间装设专门水龙头，以便及时冲洗皮肤和眼睛。
３、加强个人防护，从事铬酸和铬酸盐的工人工作时须戴手套，充分洗手。工作前检查手、皮肤有无破损，鼻腔涂膏保护，工作后冲洗鼻腔。
４、健康监护：每年一次。
５、就业禁忌症：支气管哮喘、皮炎。
（八）急救
１、吸入大量铬酸或铬酸盐时，迅速转移到空气新鲜处，保持呼吸道畅通，给氧。
２、皮肤接触铬酸或铬酸盐，应立即用清水清洗创面。
３、口服中毒，洗胃，50％硫酸镁60ml导泻，服用牛奶和蛋清保护胃粘膜。
（九）储藏和运输
储存与阴凉、干燥处，容器必须密封，防止受潮。与有机物、易燃物、还原剂、易氧化物及酸类隔离储运。
（十）安全与处理
１、电镀车间电镀槽边抽风排出铬酸雾，槽内可用酸雾制剂。
２、车间装设专门水龙头，以便及时冲洗皮肤和眼睛。
３、加强个人防护。
４、健康监护，就业前体检。

14、冰醋酸
㈠ 理化性质和用途
有酸性气味的无色透明液体,密度：1.05；冰点：16.6℃；沸点：118.1℃。用于制造氯乙烯塑料、醋酐、有机醋酸酯、醋酸盐（铅、铝、铜等）及醋酸纤维：也可用于染料、制药、罐头食品、食品防腐、色素生产等工业。
㈡、毒性
属低毒类，可经消化道、呼吸道、皮肤吸收，对眼、皮肤和上呼吸道有刺激作用。
㈢、短期过量暴露的影响
吸入：吸入较高浓度的乙酸气溶胶，可出现咳嗽、呼吸困难、咽部刺激、咽干、鼻分泌物增加、鼻出血、头疼等刺激性症状。
眼睛接触：引起眼睑水肿、结膜充血。
皮肤接触：轻者出现红斑，重者出现化学灼伤，有水泡和疼痛。
（四）、长期暴露的影响
长期吸入乙酸蒸气或气溶胶可对人体产生慢性作用，出现咳嗽、咳痰、胸部紧迫感及鼻卡他鼻窦炎等症状。个别的接触者引起哮喘发作，局部皮肤发黑和角化、鼻黏膜和牙齿的腐蚀斑和贫血等。
（五）、火灾和爆炸
醋酸蒸气可与空气生成爆炸性混合物，直接造成火灾或释放出氢气，而造成火灾危害。着火时，雾状水、干粉、抗醇泡沫、二氧化碳灭火，并用水保持火场中容器冷却。
（六）、化学反应性
有空气时，与多种金属直接接触都能产生氢气，16.6℃是纯醋酸结晶（冰醋酸），其蒸气可在空气中燃烧，先兰色火焰。产生二氧化碳和水蒸气。
㈦、人身防护
吸入：当空气中蒸气浓度不明时，应佩带有黄色色标滤毒盒（罐）的防毒面具。
皮肤：穿戴防护服、防护手套。工作场所应备有可用的安全淋浴和眼睛冲洗器具。
㈧、急救
吸入：将患者移入新鲜空气处，如呼吸停止，应立即进行人工呼吸。
眼睛接触：使眼睑张开，用生理盐水或微温的缓慢的水流冲洗患眼至少20分钟。
皮肤接触：迅速脱去污染衣服，用大量清水充分冲洗污染皮肤。
口服：应以碳酸氢钠稀溶液作催吐剂。
㈨、储藏和运输
应储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃材料结构的库房内。地坪须涂敷耐酸涂料。库温保持在凝固点以上，远离火源与氧化物隔离储运。包装方法：（Ⅱ）类。
㈩、安全与处理
有良好的通风条件和有效的防护用品，如有醋酸的泄露或溅污，应以碱液中和，然后用水冲洗，经稀释的污水排入废水系统。

15、乙醇（无水）－C2H5OH
(一)、理化性状和用途
无色有酒味，易挥发的澄清液体。密度：0.79℃；沸点：78.5℃：闪点：13℃；自燃点：363℃。爆炸极限：3.3~19%，用于溶剂、清洗剂、分析试剂等。
（二）毒性
属微毒类。本品为麻醉剂，开始时导致神经系统兴奋，继而使之麻醉。
（三）短期暴露的影响
对眼睛黏膜有轻微刺激作用。
（四）长期暴露的影响
长期受大剂量作用时，可使神经系统、消化器官等发生严重的器质性疾病。乙醇可使皮肤发干，也有发生皲裂现象。
（五）火灾与爆炸
易燃，手热或遇明火有燃烧爆炸危险，燃烧时，发出兰色火焰。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，在火场中，受热的容器有爆炸的危险。着火时，用二氧化碳、雾状水、干粉、1211或抗泡沫灭火。用水冷却火场中的容器，驱散蒸气，赶出溢出液体，使其稀释成为不燃性混合物。
（六）化学反应性
与氧化剂接触发生反应或引起燃烧危险。
（七）人身防护吸入：
蒸气或烟雾浓度不明或存在可检测出浓度时，应佩戴有褐色色标的滤毒盒（罐）的防毒面具。
皮肤：如果需要应使用手套、工作服、工作鞋，工作场所应备有可用的安全淋浴和眼睛冲洗器具。
眼睛：戴化学防溅镜或面罩。
（八）急救
吸入：使吸入蒸气的患者脱离污染区，安置休息并保暖
眼睛接触：须用水冲洗15分钟以上，严重患者就医诊治。
口服：须大量饮水，严重者须就医诊治。
（九）、储藏与运输
储存于阴凉、干燥、通风处，与氧化剂隔绝，远离火源，炎热气候采取通风降温措施，保持库温低于30℃。注意轻装轻卸，防止容器破损。包装方法：（Ⅱ）类。
㈩、安全和处理
防止发生泄漏，首先切断所有火源，用水冲洗。对污染地面进行通风处理。

16、2-丙醇化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称  
化学品中文名称： 2-丙醇  
化学品英文名称： 2-propanol  
中文名称2： 异丙醇 
英文名称2： isopropyl alcohol 
技术说明书编码： 149 
CAS No.： 67-63-0  
分子式： C3H8O  
分子量： 60.10 
第二部分：成分/组成信息  
有害物成分 含量 CAS No. 
2-丙醇  67-63-0 
   第三部分：危险性概述  
危险性类别：   
侵入途径：  
健康危害： 接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂。  
环境危害：  
燃爆危险： 本品易燃，具刺激性。 
第四部分：急救措施  
皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 
眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
食入： 饮足量温水，催吐。洗胃。就医。 
第五部分：消防措施  
危险特性： 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 
有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳。 
灭火方法： 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 
第六部分：泄漏应急处理  
应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 
第七部分：操作处置与储存  
操作注意事项： 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴乳胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 
储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、卤素等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。第八部分：接触控制/个体防护  
职业接触限值   
中国MAC(mg/m3)： 200 
前苏联MAC(mg/m3)： 10 
TLVTN： OSHA 400ppm,985mg/m3; ACGIH 400ppm,983mg/m3 
TLVWN： ACGIH 500ppm,1230mg/m3 
监测方法：  
工程控制： 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 
呼吸系统防护： 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 
眼睛防护： 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 
身体防护： 穿防静电工作服。 
手防护： 戴乳胶手套。 
其他防护： 工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。  
第九部分：理化特性  
主要成分： 纯品 
外观与性状： 无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。 
pH：  
熔点(℃)： -88.5 
沸点(℃)： 80.3 
相对密度(水=1)： 0.79 
相对蒸气密度(空气=1)： 2.07 
饱和蒸气压(kPa)： 4.40(20℃) 
燃烧热(kJ/mol)： 1984.7 
临界温度(℃)： 275.2 
临界压力(MPa)： 4.76 
辛醇/水分配系数的对数值： <0.28 
闪点(℃)： 12 
引燃温度(℃)： 399 
爆炸上限%(V/V)： 12.7 
爆炸下限%(V/V)： 2.0 
溶解性： 溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。 
主要用途： 是重要的化工产品和原料。主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等。 
其它理化性质：  
第十部分：稳定性和反应活性 
稳定性：  
禁配物： 强氧化剂、酸类、酸酐、卤素。 
避免接触的条件：  
聚合危害：  
分解产物：  
第十一部分：毒理学资料  
急性毒性： LD50：5045 mg/kg(大鼠经口)；12800 mg/kg(兔经皮)
LC50：无资料 
亚急性和慢性毒性：  
刺激性：  
致敏性：  
致突变性：  
致畸性：  
致癌性：  
第十二部分：生态学资料  
生态毒理毒性：  
生物降解性：  
非生物降解性：  
生物富集或生物积累性：  
其它有害作用： 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 
第十三部分：废弃处置  
废弃物性质：  
废弃处置方法： 用焚烧法处置。 
废弃注意事项：  
第十四部分：运输信息  
危险货物编号： 32064  
UN编号： 1219 
包装标志：  
包装类别： O52 
包装方法： 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 
运输注意事项： 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。  
第十五部分：法规信息  
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第3.2 类中闪点易燃液体。

17、高氯酸
perchloric acid 
分子式： HClO4 
分子量： 100.46 
有害物成分： 高氯酸 
健康危害： 本品有强烈腐蚀性。皮肤粘膜接触、误服或吸入后，引起强烈刺激症状。 
燃爆危险： 本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 
皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 
眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 
危险特性： 强氧化剂。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。在室温下分解，加热则爆炸。无水物与水起猛烈作用而放热。具有强氧化作用和腐蚀性。 
有害燃烧产物： 氯化氢。 
灭火方法： 考虑到火场中可能存在有机物会引起爆炸，不可轻易接近。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。 
应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 
操作注意事项： 密闭操作，局部排风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或自给式呼吸器，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与酸类、碱类、胺类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把酸加入水中，避免沸腾和飞溅。 
储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与酸类、碱类、胺类等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 
工程控制： 密闭操作，局部排风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 
呼吸系统防护： 可能接触其蒸气时，必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或自给式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 
眼睛防护： 呼吸系统防护中已作防护。 
身体防护： 穿聚乙烯防毒服。 
手防护： 戴橡胶手套。 
其他防护： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 
主要成分： 含量:优级纯、分析纯均在70～72％之间。 
外观与性状： 无色透明的发烟液体。 
熔点(℃)： -122 
沸点(℃)： 130(爆炸) 
相对密度(水=1)： 1.76 
饱和蒸气压(kPa)： 2.00(14℃) 
燃烧热(kJ/mol)： 无意义 
闪点(℃)： 无意义 
引燃温度(℃)： 无意义 
爆炸上限%(V/V)： 无意义 
爆炸下限%(V/V)： 无意义 
溶解性： 与水混溶。 
主要用途： 用作分析试剂、氧化剂，用于高氯酸盐制备，也用于电镀、人造金钢石提纯和医药等。 
其它理化性质： 90(约) 
禁配物： 强酸、强碱、胺类、酰基氯、醇类、水、易燃或可燃物。 
急性毒性： LD50：1100 mg/kg(大鼠经口)；400 mg/kg(犬经口) LC50：无资料 
其它有害作用： 无资料。 
废弃处置方法： 处置前应参阅国家和地方有关法规。用安全掩埋法处置。 
危险货物编号： 51015 
UN编号： 1873 
包装类别： O51 
包装方法： 玻璃瓶或塑料桶（罐）外全开口钢桶；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱。 
运输注意事项： 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。公路运输时要按规定路线行驶。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。 18、一氯代苯
chlorobenzene
monochlorobenzene 
分子式： C6H5Cl 
分子量： 112.56 
有害物成分： 氯苯 
健康危害： 对中枢神经系统有抑制和麻醉作用；对皮肤和粘膜有刺激性。急性中毒：接触高浓度可引起麻醉症状，甚至昏迷。脱离现场，积极救治后，可较快恢复，但数日内仍有头痛、头晕、无力、食欲减退等症状。液体对皮肤有轻度刺激性，但反复接触，则起红斑或有轻度表浅性坏死。慢性中毒：常有眼痛、流泪、结膜充血；早期有头痛、失眠、记忆力减退等神经衰弱症状；重者引起中毒性肝炎，个别可发生肾脏损害。 
环境危害： 对环境有严重危害，对水体、土壤和大气可造成污染。 
燃爆危险： 本品易燃，具刺激性。 
皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 
眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
食入： 饮足量温水，催吐。就医。 
危险特性： 易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与过氯酸银、二甲亚砜反应剧烈。 
有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳、氯化物。 
灭火方法： 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 
应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 
操作注意事项： 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 
储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 
中国MAC(mg/m3)： 50 
前苏联MAC(mg/m3)： 100/50 
TLVTN： OSHA 75ppm,350mg/m3; ACGIH 10ppm,46mg/m3 
监测方法： 吡啶－碱比色法；溶剂解吸－气相色谱法 
工程控制： 密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 
呼吸系统防护： 空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 
眼睛防护： 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 
身体防护： 穿防毒物渗透工作服。 
手防护： 戴橡胶耐油手套。 
其他防护： 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 
主要成分： 纯品 
外观与性状： 无色透明液体，具有不愉快的苦杏仁味。 
熔点(℃)： -45.2 
沸点(℃)： 132.2 
相对密度(水=1)： 1.10 
相对蒸气密度(空气=1)： 3.9 
饱和蒸气压(kPa)： 1.33(20℃) 
临界温度(℃)： 359.2 
临界压力(MPa)： 4.52 
辛醇/水分配系数的对数值： 2.84 
闪点(℃)： 28 
引燃温度(℃)： 590 
爆炸上限%(V/V)： 9.6 
爆炸下限%(V/V)： 1.3 
溶解性： 不溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿、二硫化碳、苯等多数有机溶剂。 
主要用途： 作为有机合成的重要原料。 
禁配物： 强氧化剂。 
急性毒性： LD50：2290 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料 
其它有害作用： 该物质对环境有严重危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 
废弃处置方法： 用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。 
危险货物编号： 33546 
UN编号： 1134 
包装类别： O53 
包装方法： 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 
运输注意事项： 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

18、二甲胺(无水)

第一部分：化学品名称   
化学品中文名称： 二甲胺(无水)  
化学品英文名称： dimethylamine    
技术说明书编码： 36 
CAS No.： 124-40-3  
分子式： C2H7N  
分子量： 45.08 
第二部分：成分/组成信息  
有害物成分 含量 CAS No. 
二甲胺(无水)  124-40-3 
第三部分：危险性概述  
危险性类别：   
侵入途径：  
健康危害： 本品对眼和呼吸道有强烈的刺激作用。皮肤接触液态二甲胺可引起坏死，眼睛接触可引起角膜损伤、混浊。  
环境危害：  
燃爆危险： 本品易燃，具强刺激性。 
第四部分：急救措施  皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 
眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。   
第五部分：消防措施  危险特性： 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 
有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 
灭火方法： 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 
第六部分：泄漏应急处理  
应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。  
第七部分：操作处置与储存  
操作注意事项： 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 
储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 
第八部分：接触控制/个体防护  
职业接触限值   
中国MAC(mg/m3)： 10 
前苏联MAC(mg/m3)： 1 
TLVTN： OSHA 10ppm,18mg/m3; ACGIH 5ppm,9.2mg/m3 
TLVWN： ACGIH 15ppm,27.6mg/m3 
监测方法： 二甲氨基二硫代甲酸铜比色法 
工程控制： 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 
呼吸系统防护： 空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。 
眼睛防护： 呼吸系统防护中已作防护。 
身体防护： 穿防静电工作服。 
手防护： 戴橡胶手套。 
其他防护： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。  
第九部分：理化特性  
主要成分： 纯品 
外观与性状： 无色气体，高浓度的带有氨味，低浓度的有烂鱼味。 
pH：  
熔点(℃)： -92.2 
沸点(℃)： 6.9 
相对密度(水=1)： 0.68 
相对蒸气密度(空气=1)： 1.55 
饱和蒸气压(kPa)： 202.65(10℃) 
燃烧热(kJ/mol)： 1741.8 
临界温度(℃)： 164.5 
临界压力(MPa)： 5.31 
辛醇/水分配系数的对数值： -0.38 
闪点(℃)： -17.8 
引燃温度(℃)： 400 
爆炸上限%(V/V)： 14.4 
爆炸下限%(V/V)： 2.8 
溶解性： 易溶于水，溶于乙醇、乙醚。 
主要用途： 用于有机合成及沉淀氢氧化锌等。 
其它理化性质：  
第十部分：稳定性和反应活性   
稳定性：  
禁配物： 强氧化剂、酸类、卤素。 
避免接触的条件：  
聚合危害：  
分解产物：  
第十一部分：毒理学资料  
急性毒性： LD50：无资料
LC50：8354mg/m3，6小时(大鼠吸入) 
亚急性和慢性毒性：  
刺激性： 家兔经眼：50mg/5分钟，眼睛刺激。 
致敏性：  
致突变性：  
致畸性：  
致癌性：  
第十二部分：生态学资料  
生态毒理毒性：  
生物降解性：  
非生物降解性：  
生物富集或生物积累性：  
其它有害作用： 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 
第十三部分：废弃处置   
废弃物性质：  
废弃处置方法： 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。 
废弃注意事项：  
第十四部分：运输信息   
危险货物编号： 21044  
UN编号： 1032 
包装标志：  
包装类别： O52 
包装方法： 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱；罐车（充装系数0.55 吨/立方米）。 
运输注意事项： 本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路非罐装运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。  
第十五部分：法规信息  
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.1 类易燃气体。

19、氢氧化钾（KOH）
性        状:  白色片状
危   险   性:  强腐蚀性
应 急  措 施:  
皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗，就医
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医
食    入：溯口，就医
火灾应急处理：
灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水保持火场容器冷却，用泡沫、干、二氧化碳灭火剂或沙土灭火。直至灭火结束。
泄露应急处理：拿回丝或相应物吸干、擦净、或用水冲。
储运注意事项：储运于干燥、阴凉仓间内，防潮、防热、远离火种，不可太阳直晒。容器要密封。般运中不能剧烈碰撞，与碱类、H发泡剂等分开存放。
防 护 措  施：穿防静电工作服，带胶皮手套，使用地开窗通风，工作完毕淋浴更衣。
理 化 性  质：溶于水，放热。易吸空气中水份及CO2
环 境 资  料：该物质对环境可能有危害。
废        弃：应送固废公司处理。
法 规 信  息：《危险化学品安全管理条例》（2002年03月15日国务院发布）《工作场所安全使用化学品规定》（劳动部发1996  04/23）

20、正己烷（CH3(CH2)4CH3）
性        状:  无色液体
危   险   性:  易然 
应 急  措 施:  
皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗 
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医
吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难，输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医
食    入：饮足量温水，催呕，就医
火灾应急处理：
灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水保持火场容器冷却，用泡沫、干、二氧化碳灭火剂或沙土灭火。直至灭火结束。
泄露应急处理：拿回丝或相应物吸干、擦净、或用水冲。
储运注意事项：储运于干燥、阴凉仓间内，防潮、防热、远离火种，不可太阳直晒。容器要密封。般运中不能剧烈碰撞，与氧化剂分开存放。
防 护 措  施：穿防静电工作服，带胶皮手套，使用地开窗通风，工作完毕淋浴更衣。
理 化 性  质：沸点：
              密度：0.658—0.660g/ml
              溶解：与水不溶、与多种有机溶剂混溶
环 境 资  料：该物质对环境有危害，对水体应给予特别注意。
废        弃：应送固废公司处理。
法 规 信  息：《危险化学品安全管理条例》（2002年03月15日国务院发布）《工作场所安全使用化学品规定》（劳动部发1996  04/23）

21、甲醚  
化学品英文名称： methyl ether  
中文名称2： (二)甲醚 
英文名称2： dimethyl ether 
技术说明书编码： 50 
CAS No.： 115-10-6  
分子式： C2H6O  
分子量： 46.07 
第二部分：成分/组成信息  回目录 
有害物成分 含量 CAS No. 
甲醚  115-10-6   
第三部分：危险性概述  
危险性类别：   
侵入途径：  
健康危害： 对中枢神经系统有抑制作用，麻醉作用弱。吸入后可引起麻醉、窒息感。对皮肤有刺激性。  
环境危害：  
燃爆危险： 本品易燃，具刺激性。 
第四部分：急救措施  
皮肤接触：  
眼睛接触：  
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
食入：  
第五部分：消防措施   
危险特性： 易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物。接触热、火星、火焰或氧化剂易燃烧爆炸。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 
有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳。 
灭火方法： 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 
第六部分：泄漏应急处理  
应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 
第七部分：操作处置与储存   
操作注意事项： 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 
储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 
第八部分：接触控制/个体防护 
职业接触限值   
中国MAC(mg/m3)： 未制定标准 
前苏联MAC(mg/m3)： 未制定标准 
TLVTN： 未制定标准 
TLVWN： 未制定标准 
监测方法：  
工程控制： 生产过程密闭，全面通风。 
呼吸系统防护： 空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 
眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。 
身体防护： 穿防静电工作服。 
手防护： 戴防化学品手套。 
其他防护： 工作现场严禁吸烟。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。  
第九部分：理化特性   
主要成分： 纯品 
外观与性状： 无色气体，有醚类特有的气味。 
pH：  
熔点(℃)： -141.5 
沸点(℃)： -23.7 
相对密度(水=1)： 0.66 
相对蒸气密度(空气=1)： 1.62 
饱和蒸气压(kPa)： 533.2(20℃) 
燃烧热(kJ/mol)： 1453 
临界温度(℃)： 127 
临界压力(MPa)： 5.33 
辛醇/水分配系数的对数值： 无资料 
闪点(℃)： 无意义 
引燃温度(℃)： 350 
爆炸上限%(V/V)： 27.0 
爆炸下限%(V/V)： 3.4 
溶解性： 溶于水、醇、乙醚。 
主要用途： 用作致冷剂、溶剂、萃取剂、聚合物的催化剂和稳定剂。 
其它理化性质：  
第十部分：稳定性和反应活性   
稳定性：  
禁配物： 强氧化剂、强酸、卤素。 
避免接触的条件：  
聚合危害：  
分解产物：  
第十一部分：毒理学资料  
急性毒性： LD50：无资料
LC50：308000 mg/m3(大鼠吸入) 
亚急性和慢性毒性：  
刺激性：  
致敏性：  
致突变性：  
致畸性：  
致癌性：  
第十二部分：生态学资料  
生态毒理毒性：  
生物降解性：  
非生物降解性：  
生物富集或生物积累性：  
其它有害作用： 无资料。 
第十三部分：废弃处置  
废弃物性质：  
废弃处置方法： 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 
废弃注意事项：  
第十四部分：运输信息  
危险货物编号： 21040  
UN编号： 1033 
包装标志：  
包装类别： O52 
包装方法： 钢质气瓶；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱。 
运输注意事项： 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。  
第十五部分：法规信息  
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.1 类易燃气体。

22、苯酚（酚） C6H5OH（Phenol）
（一）理化性状和用途
无色或粉红色晶体。易溶于乙醇和乙醚，有特臭味。密度：1.1，熔点：41℃，闪点：78℃，沸点：182℃。蒸汽密度：3.2，自燃点：710℃，易溶于水。用于生产炸药、油漆、橡胶、酚醛树脂、织物和药品。
（二）毒性
属高毒类，为细胞原浆毒物。对皮肤和粘摸有强烈腐蚀作用。最高容许浓度：5mg/m3。
（三）短期暴露的影响
吸入：如吸入高浓度酚蒸汽，可迅速发生头痛、眩晕、无力、虚脱。
皮肤：酚液污染皮肤可造成皮肤化学灼伤。酚大面积（占体表面积的25%）接触皮肤，可造成皮肤吸收致死。
口服：误服酚，可引起口腔和咽喉强烈的灼伤和腹痛，吐血性液体，全身冷汗，休克。还可能引起胃肠穿孔。口服致死量2～15g。
（四）长期暴露的影响
长期吸入低浓度的酚，可有呕吐、吞咽困难、腹泻于食欲减退、头痛、眩晕等症状。长期接触酚，可引起褐黄病。表现胃眼孔膜褐耳壳上色素沉着，色素为棕褐色或黑色。
（五）火灾和爆炸
本品可燃，应禁明火及吸烟。于78℃以上时其蒸汽与空气混合物（3～10%）具爆炸性，此时必须密封操作并加强通风。着火时，用大量喷水、二氧化碳、干粉等办法灭火。
（六）化学反应性
本品能腐蚀铅、锌和铝。
（七）人身防护
吸入：如蒸汽浓度超过暴露限值时应佩戴防毒口罩。
眼睛：戴化学防溅眼镜。
皮肤：使用手套、工作服、工作鞋。工作场所应备有可用的安全淋浴和眼睛冲洗器具。
（八）、急救
吸入：将患者移离现场至新鲜空气处。
眼睛：酚液溅入眼内，应立即张开眼睑，用清水冲至少20分钟。
皮肤：酚液污染皮肤后，应立即脱去衣服，长时间用大量水冲洗皮肤后，再用聚乙烯乙二醇和酒精混合液擦洗。
口服：应分秒必争地抢救。如患者意识清楚，立即口服植物油15-30毫升，随即使之吐出并急送医院救治。
注：所有患者都应请医生或送至最近医疗机构救治。
（九）、储藏与运输
防火、干燥。包装号为：2、5、6、8。
（十）、安全与处理
凡加热酚的操作，应采取密闭，辅以吸风装置以及防皮肤接触。在冲洗酚的容器时，应加强个人防护。

23、三氯甲烷—CHCl3
（一）理化性状和用途
无色透明易挥发液体，有特殊的香甜气味。沸点：61.2℃，蒸汽密度：4.36。用作制冷剂R22和工程塑料的制造。医药上用作麻醉剂。也用作萃取剂和溶剂。
（二）毒性
有很强的麻醉作用，在光的作用下，能被空气中的氧反应生成氯化氢和剧毒的光气。通常加入1—2%乙醇，使生成的光气与乙醇作用而生成碳酸乙酯，以消除其毒性。
（三）短期暴露的影响
吸入高浓度蒸汽时，开始刺激眼、口腔、鼻孔粘摸，发生流泪、流涎、感觉麻醉、呕吐、痉挛、直到昏睡、不省人事，停止呼吸突然死亡。人口服最小中毒剂量位28g。
（四）长期暴露的影响
蒸汽浓度120g/m3时，人吸入5—10分钟可致死亡。
（五）火灾和爆炸
不燃。但在高温下与明火或红热物体接触时，产生剧毒的光气、氯化氢等气体。
（六）化学反应性
在空气、水分和光的作用下，酸度增加，因而对金属有强烈的腐蚀性。
（七）人身防护
吸入：蒸汽或烟雾浓度不明或存在可检测出的浓度时，应戴有黄色标志滤毒盒的防毒面具。
眼睛：戴化学防溅眼镜或面罩。
（八）急救
吸入：使吸入蒸汽的患者脱离污染区，安置休息并保暖。如果呼吸停止，立即进行人工呼吸。
眼睛：用水冲洗并就医诊治。
口服：误服立即嗽口，急送医院救治。
（九）储藏和运输
注意轻装轻卸，防止容器破损，储存于阴凉、干燥、通风处，远离火种、热源，防止日光直射。避免受潮。与氧化剂、硝酸隔离储运。包装方法（Ⅱ）类。
（十）安全和处理
戴好防毒面具和手套，用沙土吸收，倒至空旷地方任其蒸发。对污染的地方进行通风，蒸发残余液体和排除余气。

24、四氯甲烷（四氯化碳）—CCl4
（一）理化性状和用途
无色透明易挥发液体，有特殊气味。沸点：76.8℃，密度：1.59。用作制冷剂和喷气发动机燃料氟隆气的原料。还用作萃取剂、溶剂、干洗剂、脱漆剂、灭火剂熏蒸剂、杀虫剂以及氯化剂。
（二）毒性
本品为毒害品。有轻度的麻醉作用，对心脏、肝、肾有严重的损害。
（三）短期暴露的影响
人口服2—4ml即致死。由呼吸道吸入或经皮肤吸收也能中毒，是最危险的溶剂。
（四）长期暴露的影响
吸入过量蒸汽，最初刺激咽喉引起咳嗽、头痛、呕吐，尔后呈现麻醉状态，昏睡，有时在兴奋后失去知觉，最后肺出血而死亡。
（五）火灾和爆炸
本身是灭火剂，不会燃烧。但遇高温与明火产生剧毒的光气。在火场中操作必须戴好氧气防毒面具，以防中毒。
（六）化学反应性
在潮湿的空气中逐渐分解成光气和氯化氢。
（七）人身防护
吸入：蒸汽或烟雾浓度不明或存在可检测出的浓度时，应戴有黄色标志滤毒盒的防毒面具。
皮肤：应使用手套、工作服、工作鞋。工作场所应有可用的安全淋浴和眼睛冲洗器具。
眼睛：戴化学防溅眼镜或面罩。
（八）急救
吸入：使吸入蒸汽的患者脱离污染区，安置休息并保暖。如果呼吸停止，立即进行人工呼吸。
眼睛：用水冲洗并就医诊治。
口服：误服立即嗽口，急送医院救治。
（九）储藏和运输
注意轻装轻卸，防止容器破损，储存于阴凉、干燥、通风处，远离火种、热源，防止日光直射。避免受潮。与氧化剂、硝酸隔离储运。包装方法（Ⅱ）类。
（十）安全和处理
戴好防毒面具和手套，用沙土吸收，倒至空旷地方任其蒸发。对污染的地方进行通风，蒸发残余液体和排除余气。

25、乙醚－CH3CH2OCH2CH3
（一）理化性状和用途
透明、无色、易挥发有芳香刺激性气味的液体。沸点：34.6℃；蒸气密度：2.56；闪点；-45℃；自燃点；180℃。爆炸极限：1.9～36%。用作溶剂、麻醉剂、试剂、萃取剂。
（二）毒性
本品对人体有麻醉性能。当吸入含量为3.5%时,30～40分钟就可失去知觉。
（三）短期暴露的影响
当浓度达7～10%时，能引起呼吸系统和循环系统的麻痹，最后致死。
（四）长期暴露的影响 
人体过量吸入，会引起严重的急性中毒。呼气中带醚味，并出现呕吐、流涎、出汗、喷嚏、咳嗽、头痛、记忆力减退、无力、兴奋，常并发肾炎、支气管炎、肺炎。
（五）火灾与爆炸
本品易燃。与强氧化剂反应能起火爆炸。在空气中与氧长期接触或受光照会生成不稳定的过氧化物，受热能自行着火爆炸。着火时，可用干粉、泡沫、二氧化碳、沙土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场容器冷却。
（六）化学反应性
微溶于水，易溶于盐酸，能与醇、醚、石油醚、苯、氯仿等有机溶剂混溶。
（七）人身防护
吸入：蒸气或烟雾浓度不明或存在可检测出浓度时，应佩戴有褐色色标的滤毒盒（罐）的防毒面具。
皮肤：如果需要应使用手套、工作服、工作鞋，工作场所应备有可用的安全淋浴和眼睛冲洗器具。
眼睛：戴化学防溅镜或面罩。
（八）急救
吸入：使吸入蒸气的患者脱离污染区，安置休息并保暖
眼睛及皮肤接触：须用水冲洗，严重患者就医诊治。
口服：误服立即漱口，急送医院救治。
（九）储藏与运输
储存于阴凉、干燥、通风的低温库房内，库温最好控制在25℃以下。远离热源、火种，避免阳光直射。乙醚具有优良的绝缘性，在空气中震动因摩擦有发生静电也有自燃的危险。与可燃物、氧化剂隔离储运。对大量存放的仓库，须设自动喷水装置及射出二氧化碳装置。本品不宜久储，以防止变质。包装方法：（Ⅰ）类。
㈩ 安全和处理
防止发生泄漏，如有泄漏，用沙土吸收，倒至空旷地方任其蒸发。对污染地面用肥皂或洗涤剂刷洗，经稀释的污水防入废水系统。

26、苯
1.物质的理化常数:
国标编号 32050 
CAS号 71-43-2 
中文名称 苯 
英文名称 benzene 
别    名 纯苯；苯查儿安息油；净苯；动力苯；溶剂苯；困净苯；炝；困；氢化苯 
分子式 C6H6 外观与性状 无色透明液体，有强烈芳香味  
分子量 78.11 蒸汽压 13.33kPa/26.1℃ 闪点：-11℃ 
熔    点 5.5℃ 沸点：80.1℃ 溶解性 不溶于水，溶于醇、醚、丙酮等多数有机溶剂  
密    度 相对密度(水=1)0.88；相对密度(空气=1)2.77 稳定性 稳定  
危险标记 7(易燃液体) 主要用途 用作溶剂及合成苯的衍生物、香料、染料、塑料、医药、炸药、橡胶  
2.对环境的影响:
一、健康危害
  侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
  健康危害：高浓度苯对中枢神经系统有麻醉作用，引起急性中毒；长期接触苯对造血系统有损害，引起慢性中毒。
  急性中毒：轻者有头痛、头晕、恶心、呕吐、轻度兴奋、步态蹒跚等酒醉状态；严重者发生昏迷、抽搐、血压下降，以致呼吸和循环衰竭。
  慢性中毒：主要表现有神经衰弱综合征；造血系统改变：白细胞、血小板减少，重者出现再生障碍性贫血；少数病例在慢性中毒后可发生白血病(以急性粒细胞性为多见)。皮肤损害有脱脂、干燥、皲裂、皮炎。可致月经量增多与经期延长。
二、毒理学资料及环境行为
  毒性：属中等毒性。
急性毒性：LD503306mg/kg(大鼠经口)；LC5048mg/kg(小鼠经皮)；人吸入64g/m3×5～10分钟，头昏、呕吐、昏迷、抽搐、呼吸麻痹而死亡；人吸入24g/m3×0.5～1小时，危及生命。
  刺激性：家兔经眼：2mg/m3(24小时)，重度刺激。家长兔经皮：500mg(24小时)，中度刺激。
  亚急性和慢性毒性：家兔吸入10mg/m3，数天到几周，引起白细胞减少，淋巴细胞百分比相对增加。慢性中毒动物造血系统改变，严重者骨髓再生不良。
  致突变性：DNA抑制：人白细胞2200µmol/L。姊妹染色单体交换：人淋巴细胞200µmol/L。
  生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：150ppm(24小时)(孕7-14天)，引起植入后死亡率增加和骨骼肌肉发育异常。
  致癌性：IARC致癌性评论：人类致癌物质。
  代谢和降解：苯在大鼠体内的代谢产物为苯酚、氢醌、儿苯酚、羟基氯醌及苯巯基尿酸。有人报道苯在人体内可氧化为无毒的已二烯二酸和非常有毒的酚、邻-苯二酚、对-苯二酚和1，2，4-苯三酚。
  残留与蓄积：进入人体的苯可迅速排出，主要途径是通过呼吸与尿液排出。当人体苯中毒时在尿中立即可发现上述酚类，其排泄极快，吸入苯后最多在2小时以内，尿中就可发现苯的代谢物，此外，一部分酚类也以有机硫酸盐类的形式排出。在人体保留苯的研究中，Nomiyama等(1974)报道连续接触含苯浓度180-215mg/m3的空气4小时，人体可保留30%的苯。Hunter和Blair报道连续接触含苯浓度为80-100mg/m3的空气6小时，人体可保留230mg的苯。已证明了3-氯基-1，2，4-三唑能抑制苯的代谢。苯能积蓄于鱼的肌肉与肝中，但一旦脱离苯污染的水体，鱼体内苯排出也比较快。
  迁移转化：苯从焦炉气和煤焦油分馏、裂解石油等制取，也可人工合成如乙炔合成苯。苯广泛地应用在化工生产中，它是制造染料、香料、合成纤维、合成洗涤剂、聚苯乙烯塑料、丁苯橡胶、炸药、农药杀虫剂(如六六六)等的基本原料。它也是制造油基漆、硝基漆等的原料。它作为溶剂，在医药工业中用作提取生药，橡胶加工中用作粘合剂 的溶剂，印刷、油墨、照像制版等行籽也常用苯作溶剂。所有机动车辆汽油中，都含有大量的苯，一般在5%左右，而特制机动车辆燃料中，含苯量高达30%。在汽油加油站和槽车装卸站的空气中，苯平均浓度为0.9～7.2mg/m3(加油站)和0.9～19.1mg/m3(装汽油时)。苯主要通过化工生产的废水和废气进入水环境和大气环境。在焦化厂废水中苯的浓度为100～160mg/L范围内。由于苯微溶于水，在自然界也能通过蒸发和降水循环，最后挥发至大气中被光解，这是主要的迁移过程。另外的转移转化过程包括生物降解和化学降解，但这种过程的速率比挥发过程的速率低。 
  苯是一种应用极为广泛的化工原料。化工厂超标排放的废水、废气是造成环境中苯污染事故的主要根源。贮运过程中的意外事故，如翻车、容跑龙套破裂，泄漏等，也会造成严重污染。苯还是机动车燃料的万分，汽车加油站和槽车装卸站是苯的另一个污染源。苯能与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、甲苯等许多有机溶剂互溶，在血液中的溶解度很大，在水中的溶解度很小，20℃时，仅为0.05%。进入人体的苯可迅速通过呼吸和尿液排出。苯能积蓄于鱼的肌肉与肝脏中，但一量脱离苯污染的水体，鱼体内的苯排出也比较快。苯微溶于水，水中的苯可迅速挥发至大气，最后被光解。苯为易燃、易爆有机物，一量发生泄漏，遇明火极易发生爆炸起火。苯燃烧时，冒出浓烈的黑烟，伴有刺激性气味。因苯蒸气比空气重，火焰会沿地面燃烧。水中排入大量苯时，由于苯难溶于水，水面会出现漂浮液体，并有刺激性气味，还会出现鱼类及其它水生生物死亡。苯有毒，人员进入事故现场接触苯后，眼部粘膜受到刺激，会发红流泪，皮肤受到刺激会发红发痒。摄入、吸入或皮肤吸收大量苯后，会出现头痛，恶心，腹痛，麻醉症状，甚至死亡。
  危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。易产生和聚集静电，有燃烧爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。
  燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。
3.现场应急监测方法:
水质检测管法；气体检测管法；便携式气相色谱法
快速检测管法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编
气体速测管（北京劳保所产品、德国德尔格公司产品）
4.实验室监测方法:
监测方法 来源 类别 
气相色谱法 GB11890-89 水质 
气相色谱法 GB/T14677-93 空气 
无泵型采样气相色谱法 WS/T151-1999 作业场所空气 
气相色谱法 《固体废弃物试验与分析评价手册》中国环境监测总站等译 固体废弃物 
色谱/质谱法 美国EPA524.2方法 水质 
5.环境标准:
中国(TJ36-79) 车间空气中有害物质的最高容许浓度  40mg/m3 (皮) 
中国(TJ36-79) 居住区大气中有害物质的最高容许浓度 2.40mg/m3(一次值)
0.80mg/m3(日均值) 
中国(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准 最高允许排放浓度(mg/m3)：
12(表2)；17(表1)
最高允许排放速率(kg/h)：
二级0.50～5.6(表2)；0.60～6.0(表1)三级0.80～7.6(表2)；0.90～9.0(表1)
无组织排放监控浓度限值(mg/m3)：0.40(表2)；0.50(表1) 
中国(待颁布) 饮用水源中有害物质的最高容许浓度 0.01mg/L 
中国(GHZB1-1999) 地表水环境质量标准(I、II、III类水域) 0.01mg/L 
中国(GB5048-92) 农田灌溉水质标准 2.5mg/L(水作、旱作、蔬菜) 
中国(GB8978-1996) 污水综合排放标准  一级：0.1mg/L
二级：0.2mg/L
三级：0.5mg/L 
　 嗅觉阈浓度 0.516mg/m3 
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。当苯泄漏进水体应立即构筑堤坝，切断受污染水体的流动，或使用围栏将苯液限制在一定范围内，然后再作必要处理；当苯泄漏进土壤中时，应立即将被沾溻土壤全部收集起来，转移到空旷地带任其挥发。
二、防护措施
  呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面罩(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。
  眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
  身体防护：穿防毒渗透工作服。
  手防护：戴橡胶手套。
  其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。
三、急救措施
  皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
  眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
  吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
  食入：饮足量温水，催吐，就医。
  灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

27、甲苯
1.物质的理化常数:
国标编号 32052 
CAS号 108-88-3 
中文名称 甲基苯 
英文名称 methylbenzene；Toluene  
分子式 C7H8；CH3C6H5 
外观与性状 无色透明液体，有类似苯的芳香气味  
分子量 92.14 蒸汽压 4.89kPa/30℃ 闪点：4℃ 
熔    点 -94.4℃ 沸点：110.6℃ 溶解性 不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂  
密    度 相对密度(水=1)0.87；相对密度(空气=1)3.14 稳定性 稳定  
危险标记 7(易燃液体) 主要用途 用于掺合汽油组成及作为生产甲苯衍生物、炸药、染料中间体、药物的主要原料  
2.对环境的影响:
一、健康危害
  侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
  健康危害：对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。
  急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。
  慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合征，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。
二、毒理学资料及环境行为
  毒性：属低毒类。
急性毒性：LD505000mg/kg(大鼠经口)；LC5012124mg/kg(兔经皮)；人吸入71.4g/m3，短时致死；人吸入3g/m3×1～8小时，急性中毒；人吸入0.2～0.3g/m3×8小时，中毒症状出现。
  刺激性：人经眼：300ppm，引起刺激。家兔经皮：500mg，中度刺激。
  亚急性和慢性毒性：大鼠、豚鼠吸入390mg/m3 ,8小时/天,90～127天,引起造血系统和实质性脏器改变。
  致突变性：微核试验：小鼠经口200mg/kg。细胞遗传学分析：大鼠吸入5400µg/m3，16周(间歇)。
  生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：1.5g/m3，24小时(孕1～18天用药)，致胚胎毒性和肌肉发育异常。小鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：500mg/m3，24小时(孕6～13天用药)，致胚胎毒性。
  代谢和降解：吸收在体内的甲苯，80%在NADP(转酶II)的存在下，被氧化为苯甲醇，再在NAD(转酶I)的存在下氧化为苯甲醛，再经氧化成苯甲酸。然后在转酶A及三磷酸腺苷存在下与甘氨酸结合成马尿酸。所以人体吸收和甲苯16%-20%由呼吸道以原形呼出，80%以马尿酸形式经肾脏而被排出体外，所以人体接触甲苯后，2小时后尿中马尿酸迅速升高，以后止升变慢，脱离接触后16-24小时恢复正常。一小部分苯甲酸与葡萄醛酸结合生成无毒物。甲苯代谢为邻甲苯酚的量不到1%。在环境中，甲苯在强氧化剂作用或催化剂存在条件中与空气作用，都被氧化为苯甲酸或直接分解成二氧化碳和水。
  残留与蓄积：据WHO1983年报道，甲苯约有80%的剂量人人和兔的尿口以马尿液(苯甲酰甘氨酸)形式被排泄，而剩余物的绝大部分则被呼出。这些作者还报告，0.4%～1.1%的甲苯以邻甲酸被排泄。加一研究表明，主要代谢产物马尿酸从尿中迅速排出，在通常职业性接触条件下，马尿酸在接触终止24小时后几乎全部被排出。但由于每天工作中要重复接触8小时，继以16小时的不接触间隙，在工作周中马尿酸可能有一些蓄积，周末以后，马尿酸的浓度恢复至接触前的水平。政党代 尿中马尿酸的会计师因食物种类的摄入量不同而就化颇大(0.3～2.5g)，且有个体差异。因此，不能完全以尿中马尿酸会计师来推断甲苯的吸收量，但在群体调查中，对正确判别有无甲苯吸收有一定准确度。大鼠用苯巴比妥作预处理，可增加甲苯从血中的消失率(Ikeda和Ohtsuji，1971)缩短注射甲苯后的睡眠时间，因此肝微粒酶系统的诱发作用可能刺激甲苯的代谢。
  甲苯是重要的化工原料。也是燃料的重要万分，使用甲苯的工厂、加油站，汽车尾气是主要污染源。城市空气中的甲苯，主要来自与汽油有关的排放及工业活动造成的溶剂损失和排放。贮运过程中的意外事故是甲苯的又一个污染源。甲苯能被强氧化剂氧化，为一级易燃品。进入人体的甲苯，可迅速排出体外。甲苯易挥发，在环境中比较稳定，不易发生反应。由于空气的运动，使其广泛分布在环境中。水中的甲苯可迅速挥发至大气中。甲苯毒性小于苯，但刺激症状比苯严重，吸入可出现咽喉刺痛感、发痒和灼烧感；刺激眼粘膜，可引起流泪、发红、充血；溅在皮肤上局部可出现发红、刺痛及泡疹等。重度甲苯中毒后，或呈兴奋状：躁动不安，哭笑无常；或呈压抑状：嗜睡，木僵等，严重的会出现虚脱、昏迷。甲苯微溶于水，当倾倒入水中时，可漂浮在水面，或呈油状分布在水面，会引起鱼类及其它水生生物的死亡。受污染水体散发出苯系物特有刺鼻气味。甲苯为一级易燃物，其蒸气与空气的混合物具爆炸性。发生爆炸起火时，冒出黑烟，火焰沿地面扩散。进入现场，眼睛、咽喉会感到刺痛、流泪、发痒，并可闻到特殊的芳香气味。
  危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。
  燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。
3.现场应急监测方法:
水质检测管法；气体检测管法；便携式气相色谱法
快速检测管法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编 
气体速测管（北京劳保所产品、德国德尔格公司产品） 
4.实验室监测方法:
监测方法 来源 类别 
气相色谱法 GB11890-89 水质 
气相色谱法 GB/T14677-93 空气 
无泵型采样气相色谱法 WS/T152-1999 作业场所空气 
气相色谱法 《固体废弃物试验与分析评价手册》中国环境监测总站等译 固体废弃物 
色谱/质谱法 美国EPA524.2方法 水质 
5.环境标准:
中国(TJ36-79) 车间空气中有害物质的最高容许浓度  100mg/m3 
中国(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准 最高允许排放浓度(mg/m3)：
40(表2)；60(表1)
最高允许排放速率(kg/h)：
二级3.1～30(表2)；3.6～36(表1)
三级4.7～46(表2)；5.5～54(表1)
无组织排放监控浓度限值：
2.4mg/m3(表2)；3mg/m3(表1) 
中国(待颁布) 饮用水源中有害物质的最高容许浓度 0.7mg/L 
中国(GHZB1-1999) 地表水环境质量标准(I、II、III类水域) 0.1mg/L 
中国(GB8978-1996) 污水综合排放标准 一级：0.1mg/L
二级：0.2mg/L
三级：0.5mg/L 
　 嗅觉阈浓度 140mg/m3 
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转达移至专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。如有大量甲苯洒在地面上，应立即用砂土、泥块阴断液体的蔓延；如倾倒在水里，应立即筑坝切断受污染水体的流动，或用围栏阴断甲苯的蔓延扩散；如甲洒在土壤里，应立即收集被污染土壤，迅速转移到安全地带任其挥发。事故现场加强通风，蒸发残液，排除蒸气。
二、防护措施
  呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面罩(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。
  眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
  身体防护：穿防毒渗透工作服。
  手防护：戴乳胶手套。
  其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
三、急救措施
  皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
  眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
  吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
  食入：饮足量温水，催吐，就医。
  灭火方法：喷水保持火场容器冷却。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

28、乙酸乙酯
1.物质的理化常数:
国标编号 32127 
CAS号 141-78-6 
中文名称 乙酸乙酯 
英文名称 ethyl acetate；acetic ester 
别    名 醋酸乙酯 
分子式 C4H8O2；CH3COOCH2CH3 外观与性状 无色澄清液体，有芳香气味，易挥发  
分子量 88.10 蒸汽压 13.33kPa/27℃ 闪点：-4℃ 
熔    点 -83.6℃ 沸点：77.2℃ 溶解性 微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂  
密    度 相对密度(水=1)0.90；相对密度(空气=1)3.04 稳定性 稳定   
危险标记 7(易燃液体) 主要用途 用途很广，主要用作溶剂，及用于染料和一些医药中间体的合成  
2.对环境的影响:
一、健康危害
  侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
  健康危害：对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引起进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血；可致湿疹样皮炎。
  慢性影响：长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。
二、毒理学资料及环境行为
  毒性：属低毒类。
  急性毒性：LD505620mg/kg(大鼠经口)；4940mg/kg(兔经口)；LC505760mg/m3，8小时(大鼠吸入)；人吸入2000ppm×60分钟，严重毒性反应；人吸入800ppm，有病症；人吸入400ppm短时间，眼、鼻、喉有刺激。
  亚急性和慢性毒性：豚鼠吸入2000ppm，或7.2g/m3，65资助接触，无明显影响；兔吸入16000mg/m3×1小时/日×40日，贫血，白细胞增加，脏器水肿和脂肪变性。
  致突变性：性染色体缺失和不分离：啤酒酵母菌24400ppm。细胞遗传学分析：仓鼠成纤维细胞9g/L。
  危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。
  燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。
3.现场应急监测方法:
气体检测管法
气体速测管（北京劳保所产品、德国德尔格公司产品）
4.实验室监测方法:
无泵型采样气相色谱法(WS/T155-1999，作业场所空气)
气相色谱法《空气中有害物的测定方法》(第二版)，杭士平主编
羟胺-氯化铁比色法《空气中有害物的测定方法》(第二版)，杭士平主编
5.环境标准:
中国(TJ36-79) 车间空气中有害物质的最高容许浓度 300mg/m3 
前苏联(1977) 大气质量标准 0.1mg/m3 
前苏联(1975) 水体中有害物质最高允许浓度 0.1mg/L 
前苏联(1975) 污水排放标准 10mg/L 
　 嗅觉阈浓度 270mg/m3 
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
二、防护措施
  呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。
  眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
  身体防护：穿防静电工作服。
  手防护：戴橡胶手套。
  其它：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
三、急救措施
  皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
  眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
  吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
  食入：饮足量温水，催吐，就医。
  灭火方法：灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。

29、乙酸酐 
1.物质的理化常数:
国标编号 81602 
CAS号 108-24-7 
中文名称 乙酸酐 
英文名称 Acetic anhydride 
别    名 醋酸酐；醋酐；乙酐 
分子式 C4H6O3；(CH3CO)20 外观与性状 无色透明液体，有刺激气味，其蒸气为催泪毒气 
分子量 102.09 蒸汽压 1.33kPa/36℃ 闪点：49℃ 
熔    点 -73.1℃ 沸点：138.6℃ 溶解性 溶于苯、乙醇、乙醚 
密    度 相对密度(水=1)1.08；相对密度(空气=1)3.52 稳定性 稳定 
危险标记 20(酸性腐蚀品) 主要用途 用作乙酰化剂，以及用于药物、染料、醋酸纤维制造 
2.对环境的影响:
一、健康危害
  侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
  健康危害：吸入后对有刺激作用，引起咳嗽、胸痛、呼吸困难。眼直接接触可致灼伤；蒸气对眼有刺激性。皮肤接触可引起灼伤。口服灼伤口腔和消化道，出现腹痛、恶心、呕吐和休克等。
  慢性影响：受本品蒸气慢性作用的工人，可风结膜炎、畏光、上呼吸道刺激等。
二、毒理学资料及环境行为
  毒性：属低毒类。
  急性毒性：LD501780mg/kg(大鼠经口)；4000mg/kg(兔经皮)；LC501000ppm，4小时(大鼠吸入)
  刺激性：50ug，重度刺激。家兔经皮开放性试验：525mg，重度刺激。
  危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂可发生反应。
  燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。
3.现场应急监测方法:
　4.实验室监测方法:
气相色谱法《空气中有害物质的测定方法》(第二版)，杭士平主编
羟肟酸比色法《化工企业空气中有害物质测定方法》，化学工业出版社
5.环境标准:
前苏联(1975) 车间卫生标准 20mg/m3 
前苏联(1975) 居民区大气中有害物最大允许浓度 0.1mg/m3(最大值)
0.003mg/m3(昼夜均值) 
　 空气中嗅觉阈浓度 0.36ppm 
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
  疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。合理通风，不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏，利用围堤收容，最好不用水处理，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
  废弃物处置方法：建议用焚烧法处置。
二、防护措施
  呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，佩带自给式呼吸器。
  眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
  防护服：穿工作服(防腐材料制作)。
  手防护：戴橡皮手套。
  其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
三、急救措施
  皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。
  眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。
  吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。
  食入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。
  灭火方法：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。

30、甲酸 
1.物质的理化常数:
国标编号 81101 
CAS号 64-18-6 
中文名称 甲酸 
英文名称 Formic acid 
别    名 蚁酸 
分子式 CH2O2；HCOOH 外观与性状 无色透明发烟液体，有强烈刺激性酸味  
分子量 46.03 蒸汽压 5.33kPa/24℃ 闪点：68.9℃/开杯 
熔    点 8.2℃ 沸点：100.8℃ 溶解性 与水混溶，不溶于烃类，可混溶于醇  
密    度 相对密度(水=1)1.23；相对密度(空气=1)1.59 稳定性 稳定  
危险标记 20(酸性腐蚀品) 主要用途 用于制化学药品、橡胶凝固剂及纺织、印染、电镀等  
2.对环境的影响:
一、健康危害
  侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
  健康危害：主要引起皮肤、粘膜有刺激症状。其表现有结膜充血、鼻炎、支气管炎；皮肤接触可引起炎症和溃疡。误服甲酸可至死(致死量约30克)。除消化道症状外，常因急性肾功衰竭或呼吸功能衰竭而死亡。
  慢性中毒：可有血尿和蛋白尿。
二、毒理学资料及环境行为
  毒性：属低毒类 。
  急性毒性：LD501100mg/kg(大鼠经口)；LC5015000mg/m3，15分钟(大鼠吸入)；人吸入750mg/m3(15秒)，剧烈刺激粘膜引起咽痛，咳嗽，胸痛；人经口约30g，肾功能衰竭或呼吸功能衰竭而死亡。
  刺激性：人经眼：1ppm(6分钟)，非标准接触，轻度刺激。人经皮：150μg(3天)，间歇，轻度刺激。
  亚急性和慢性毒性：小鼠饮水中含0.01%～0.25%游离甲酸，2～4个月内无任何影响；0.5%则影响食欲并使其生长缓慢。小鼠吸入10g/m3以上时，1～4天后死亡。
  致突变性：微生物致突变：大肠杆菌71ppm(3小时)。姊妹染色单体交换：人淋巴细胞10mmol/L。
  危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂蚵发生反应。具有较强的腐蚀性。
  燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。
3.现场应急监测方法:
水质检测管法；气体检测管法
气体速测管（北京劳保所产品、德国德尔格公司产品）
4.实验室监测方法:
气相色谱法《空气中有害物质的测定方法》(第二版)，杭士平主编
5.环境标准:
前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 1mg/m3  
前苏联 污水中有害物质最高允许浓度 5mg/L 
　 嗅觉阈浓度 40mg/m3 
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
  疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以将地面洒上苏打灰，用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如果大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
二、防护措施
  呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。
  眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
  防护服：穿工作服(防腐材料制作)。
  手防护：戴橡皮手套。
  其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
三、急救措施
  皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。
  眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。
  吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。
  食入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。立即就医。
  灭火方法：雾状水、砂土、泡沫、二氧化碳。

31、苯甲酸
1.物质的理化常数
国标编号 ---- 
CAS号 65-85-0 
中文名称 苯甲酸 
英文名称 Benzoic acid；Carboxybenzene 
别    名 安息香酸 
分子式 C7H6O2；C6H5COOH 外观与性状 鳞片状或针状结晶，具有苯或甲醛的臭味 
分子量 122.13 蒸汽压 0.13kPa/96℃ 闪点：121℃ 
熔    点 121.7℃ 沸点：249.2℃ 溶解性 微溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿、苯、四氯化碳 
密    度 相对密度(水=1)1.27；相对密度(空气=1)4.21 稳定性 稳定 
危险标记  主要用途 用作制药和染料的中间体，用于制取增塑剂和香料等，也作为钢铁设备的防锈剂 
2.对环境的影响
一、健康危害
  侵入途径：吸入、食入。
  健康危害：对皮肤有轻度刺激性。蒸气对上呼吸道、眼和皮肤产生刺激。本品在一般情况下接触无明显的危害性。
二、毒理学资料及环境行为
急性毒性：LD502530mg/kg(大鼠经口)；2370mg/kg(小鼠经口)；500mg/kg(人经口)；人经口6mg/kg最低中毒量，可有皮肤损害。
危险特性：遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。
燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。
3.现场应急监测方法
　4.实验室监测方法
色谱-质谱法《固体废弃物试验分析评价手册》中国环境监测总站等译
气相色谱法《食品中添加剂的分析方法》马家骧等译
气相色谱法(GB/T5009.29-1996，食品)
5.环境标准
前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 5mg/m3 
6.应急处理处置方法
一、泄漏应急处理
  隔离泄漏污染区，周围设警告标志，切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿一般消防防护服。用清洁的铲子收集于干燥洁净有盖的容器中，运至废处理场所。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。
二、防护措施
  呼吸系统防护：空气中浓度超标时，戴面具式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。
  眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
  防护服：穿防酸碱工作服。
  手防护：戴防化学品手套。
  其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。定期体检。
三、急救措施   
  皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。
  眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
  吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氮。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。
  食入：误服者漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。
灭火方法：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

32、氢气（压缩的）

33、活性炭
1.物质的理化常数:
国标编号 42521 
CAS号  
中文名称 活性碳 
英文名称 Carbon activated；Activated charcoal；Activated char；Carbon active；Carbon Amorphous；Carbon black；Carbon decolorizing；Charcoal active 
别    名 活性炭黑 
分子式 C 外观与性状 黑色细微粉末。无臭，无味，无砂性 
分子量 12.011 蒸汽压  
沸  点 4200℃ 溶解性 不溶于水和有机溶剂 
密    度 相对密度 1.8～2.1 稳定性  
危险标记  主要用途 具有高容量吸附有机色素及含氮碱的能力 
2.对环境的影响:
一、健康危害
  侵入途径：吸入
  健康危害：症状有结膜炎，角膜再生不良、湿疹和支气管炎等。
二、毒理学资料及环境行为
  危险特性：吸入粉尘有中等程度危险。易燃。
3.现场应急监测方法:
　4.实验室监测方法:
　5.环境标准:
  美国(1976)公共给水标准 0.3mg/L
6.应急处理处置方法:
  防护措施：操作时应戴防目镜，以避免眼反复接触。工作者应每天淋浴。
  急救措施：如进入眼中，迅速用水冲洗。

34、苯胺
1.物质的理化常数:
国标编号 61746 
CAS号 62-53-3 
中文名称 苯胺 
英文名称 Aniline；Aminobenzene 
别    名 氨基苯 
分子式 C6H7N；C6H5NH2 外观与性状 无色或微黄色油状液体，有强烈气味 
分子量 93.12 蒸汽压 2.00kPa/77℃ 闪点：70℃ 
熔    点 -6.2℃ 沸点：184.4℃ 溶解性 微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯 
密    度 相对密度(水=1)1.02；相对密度(空气=1)3.22 稳定性 稳定 
危险标记 14(毒害品) 主要用途 用于染料、医药、橡胶、树脂、香料等的合成 
2.对环境的影响:
一、健康危害
  侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
  健康危害：苯胺的毒作用，主要因形成的高铁血红蛋白所致，造成组织缺氧，引起中枢神经系统、心血管系统和其它脏器损害。
  急性中毒：中毒者的口唇、指端、耳廓发绀，病人有恶心、呕吐、手指发麻、精神恍惚等；重度中毒进，皮肤、粘膜严重青紫，出现心悸、呼吸困难、抽搐甚至昏迷、休克；重笃者可出现溶血性黄疸、中毒性肝炎、中毒性肾损伤。
  慢性中毒：患者有神经衰弱综合征表现，伴有轻度发绀、贫血和肝、脾肿大。皮肤接触可发生湿疹。
二、毒理学资料及环境行为
  毒性：中等毒性。
  急性毒性：LD50442mg/kg(大鼠经口)；820mg/kg(兔经皮)；LC50175ppm，7小时(小鼠吸入)
  亚急性和慢性毒性：大鼠吸入19mg/m3，6小时/天，23周时高铁血蛋白升高至600mg/mL。
  致突变性：微粒体诱变试验：鼠伤寒沙门氏菌100ug/皿。姊妹染色单体交换：小鼠腹腔内210mg/kg。 
  生产苯胺的有机化工厂、焦化厂及石油冶炼厂等企业，使用苯胺的染料合成，制药业，印染工业，橡胶促凝剂和防老化剂、打印油墨、2，4，6-三硝基苯甲硝胺、光学白涂剂、照相显影剂、树脂、假漆、香料、轮胎抛光剂及许多其他有机化学品的制造。在这些生产和使用苯胺的行业中以及在贮运过程中的意外事故均会造成对环境的污染、对人体危害。
危险特性：遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。
燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。
3.现场应急监测方法:
气体检测管法；直接进水样气相色谱法
快速检测管法；便携式气相色谱法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编
气体速测管（北京劳保所产品、德国德尔格公司产品）
4.实验室监测方法:
监测方法 来源 类别 
盐酸乙二胺分光光度法 GB/T15502 空气 
溶剂解吸气相色谱法 WS/T142-1999 作业场所空气 
溶剂解吸高效液相色谱法 WS/T170-1999 作业场所空气 
N-(1-萘基)-乙二胺偶氮分光光度法 GB11889-89 水质 
气相色谱法 《水质分析大全》张宏陶等主编 水质 
5.环境标准:
中国(TJ36-79) 车间空气中有害物质的最高容许浓度 5mg/m3[皮]  
中国(TJ36-79) 居住区大气中有害物质的最高容许浓度 0.10mg/m3(一次值)
0.03mg/m3(日均值) 
中国(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准 ①最高允许排放浓度(mg/m3)：
20(表2)；25(表1)
②最高允许排放速率(kg/h)：
二级0.52～11(表2)；0.61～13(表1)
三级0.78～17(表2)；0.92～20(表1)
③无组织排放监控浓度限值(mg/m3)：   0.40(表2)；0.50(表1) 
中国(待颁布) 饮用水源水中有害物质的最高容许浓度  0.1mg/L 
中国(GB8978-1996) 污水综合排放标准 一级：1.0mg/L
二级：2.0mg/L
三级：5.0mg/L 
　 嗅觉阈浓度 0.37～4.15mg/m3 
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
  疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服，不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土混合，逐渐倒入稀盐酸中(1体积浓盐酸加2体积水稀释)，放置24小时，然后废弃。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。
⑴土壤污染。在大多数情况下，发生事故时最先受到污染的就是土壤。由于苯胺是油状液体，故土壤对其有很好的吸收作用。道德用土训将污染区作覆盖处理，或者筑坝将其拦住，以防污染进一步扩大，特别是应采取措施不能让其污染附近的水体。当污染区域被控制住，并用土壤将其完全吸收后，应对受污染土壤进行处理：
  ①进行永久性密封处理：在大面积污染情况下，使用密封材料将受污染区域进行密封，这实际上使化学品泄漏地区变成了一个永久处理场，可以使用不同的密封材料，如粘土、沥青和有机密封剂。
  ②暂时保存法：将受污染的土壤清除剥离后，装在可密封的容器中保存，待有条件时再做处理。
  ③焚烧法：将受到苯胺污染的土壤挖掘起来在现场进行焚烧处理，这各处理方法要求焚烧炉带有气体回收装置。
  ④自然降解法：由于苯胺溶于水，故可采用开沟淋洗土壤的方法，收集洗涤水或让苯胺随水蒸气一同挥发，也可采用不断地翻耕土壤，让苯胺随土壤中的水分一同逸散。
  ⑵水体污染。如果发生在地面上的苯胺污染事故由于处理不当，已使污染物进入水体；或者水体沿岸的污染源超标准排放的苯胺废水进入水体，则可对受污染水体作以下处理：
①在小溪、小河、水渠或其它流速缓慢的地表水体受到苯胺污染时，可设法在污染区域下方筑一水坝，将受污染水体与其它水体隔离。如果是非点源污染事故，则在污染区域上方也应拦住未受污染的水继续进入污染区。
②将受污染的水体泵到可接纳的水体中，如排污渠中，以使进入市政或其它污水处理厂进行处理，也可就地进行曝气等处理，让苯胺随水蒸气一同挥发。
  ③在大江大河或水量大的河流受到苯胺污染后，没有有效的处理方法。在这种情况下，唯一可做的就是迅速通知下游有关单位，特别是下游沿岸的自来水厂，加强监测，希望通过天然净化和稀释过程来减轻受污染的程度。
二、防护措施
  呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，佩带正压自给式呼吸器。
  眼睛防护：戴安全防护眼镜。
  防护服：穿紧袖工作服，长统胶鞋。
  手防护：戴橡皮手套。
  其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。工作前后不饮酒，用温水洗澡。监测毒物，进行就业前和定期的体检。
三、急救措施
  皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用5%醋酸清洗污染的皮肤，再用肥皂水和清水冲洗。注意手、足和指甲等部位。
  眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗医。
  吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。
  食入：误服者给漱口，饮水，洗胃后口服活性炭，再给以导泻。就医。
  灭火方法：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

35、硝酸

36、硝酸银

37、氮气

38、汞

1.物质的理化常数:
国标编号 83505 
CAS号 7439-97-6 
中文名称 汞 
英文名称 Mercury 
别    名 水银 
分子式 Hg 外观与性状 银白色液态金属，在常温下可挥发。洒落可形成小水珠 
分子量 200.59 蒸汽压 0.13kPa(126.2℃) 
熔    点 -38.9℃ 沸点：356.9℃ 溶解性 不溶于水、盐酸、稀硫酸，溶于浓硝酸，易溶于王水及浓硫酸 
密    度 相对密度(水=1)13.55；相对密度(空气=1)7.0 稳定性 稳定 
危险标记 20(腐蚀品) 主要用途 用于制造汞盐，也用于仪表工业 
2.对环境的影响:
一、健康危害
  侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
  健康危害：急性中毒：病人有头痛、头晕、乏力、多梦、发热等全身症状，并有明显口腔炎表现。可有食欲不振、恶心、腹痛、腹泻等。部分患者皮肤出现红色斑丘疹，少数严重者可发生间质性肺炎及肾脏损伤。
  慢性中毒：最早出现头痛、头晕、乏力、记忆减退等神经衰弱综合征；汞毒性震颤；另外可有口腔炎，少数病人有肝、肾损伤。
二、毒理学资料及环境行为
  污染来源：汞用于仪表制造、电工技术和各种仪器的生产、各种汞化合物用于化学、化学制药、木材加工、造纸等工业，化学毒剂、颜料、金属电镀、爆竹制造及有机合成的生产中也常使用汞。此外，汞选矿厂的废水和生产蓄电池等工业废水中也往往有高含量的汞，从而造成中毒事件。
   随饮水进入人体和动物体内的汞及其化合物毒性很大，因为肠对汞及其化合物吸收很快，并可随血液进入器官和组织中，进而引起剧烈的全身性的毒性作用。随饮水进入成年 人体内的示致死量为75～100mg/d。二价汞或升汞的毒性特别大，因为它们易溶于类脂化合物中并很快进入组织。烷基汞比无机汞的毒性更大。工业上长期接触汞或长期生活在受汞污染的环境中可引起慢性中毒，从而发生脑皮质萎缩和中枢及末梢神经脱髓鞘，临床上有精神、表情和运动障碍、口腔粘膜发生溃疡性炎症。日本所发生的水俣病，是一种中毒性神经疾病，是工业污染引起的有机汞中毒事件。
  迁移转化：天然水体是由水相、固相、生物相组成的复杂体系。汞在这些相中，具有多种存在状态。在水相中，汞以Hg2+、Hg(OH)n2-n、CH3Hg+、CH3Hg(OH)、CH3HgCl、C6H5Hg+为主要形态。在固相中，以Hg2+、Hg0、HgO、HgS、CH3Hg(SR)、(CH3Hg)2S为主要形态。在生物相中，以Hg2+、CH3Hg+、CH3HgCH3为主要形态。它们将随着环境条件的变化而发生改变。水体中汞的生物迁移在数量上是有限的，但由于在微生物的参与下，沉积在水体中的无机汞能转变成剧毒的甲基汞，并且沉积物中生物合成的甲基汞能连续不断地释放入水中。由于甲基汞具有很强的亲脂能力，因而水中低量的甲基汞能被水生生物吸收，通过食物链逐级富集与转移，威胁人类的健康与安全。因此，汞的生物迁移过程，实际上主要是甲基汞的迁移与累积过程，这与无机汞在气、水中迁移完全不同，它是一种危害人体健康与威胁人类安全的生物地球化学流迁移。汞进入土壤后95%以上能迅速被土壤吸持或固定。主要是土壤中含有的粘土矿物和有机质对汞有强烈的吸附作用，因此汞易累积在土壤中。
  危险特性：常温下有蒸气挥发，高温下能迅速挥发。与氯酸盐、硝酸盐、热硫酸等混合可发生爆炸。
  燃烧(分解)产物：氧化汞。
3.现场应急监测方法:
气体检测管法
试纸比色法；碘化亚铜检气管比度法《空气中有害物质的测定方法》，杭士平主编
速测管法；阳极溶出伏安法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编
气体速测管（北京劳保所产品、德国德尔格公司产品）
4.实验室监测方法:
监测方法 来源 类别 
冷原子吸收分光光度法 GB7468-87 水质 
还原气化-原子吸收光谱测定法 WS/T128-1999 作业场所空气 
冷原子吸收分光光度法 GB/T17136-1997 土壤 
冷原子吸收分光光度法 GB/T15555.1-95 固体废物浸出液 
冷原子吸收分光光度法 CJ/T98-99 城市生活垃圾 
冷原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》，国家环保局编 空气和废气 
双硫腙比色法 《空气中有害物质的测定方法》(第二版)杭士平主编 空气 
原子吸收法 《固体废弃物试验分析评价手册》中国环境监测总站等译 固体废弃物 
5.环境标准:
中国(TJ36-79) 车间空气中有害物质的最高容许浓度  0.01mg/m3 
中国(TJ36-79) 居住区大气中有害物质的最高容许浓度 0.0003mg/m3 (日均值) 
中国(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准 ①最高允许排放浓度：
0.015mg/m3(表1)；0.012mg/m3(表2)
②最高允许排放速率(kg/h)：
二级：1.8×10-3～39×10-3(表1)；1.5×10-3～33×10-3(表2)
三级：2.8×10-3～59×10-3(表1)；2.4×10-3～50×10-3(表2)
③无组织排放监控浓度限值：  
0.0012mg/m3(表2)；0.0015mg/m3(表1) 
中国(GB8978-1996) 污水综合排放标准 0.05mg/L 
中国(GB5749-85) 生活饮用水卫生标准  0.001mg/L 
中国(GB5048-92) 农田灌溉水质标准 0.001mg/L(水作、旱作、蔬菜) 
中国(GB/T14848-93) 地下水质量标准(mg/L ) I类 II类 III类 IV类 V类 
0.00005 0.0005 0.001 0.001 0.001以上 
中国(GB11607-89) 渔业水质标准  0.0005mg/L 
中国(GHZB1-1999) 地表水环境质量标准(mg/L ) I类 II类 III类 IV类 V类 
0.00005 0.00005 0.0001 0.001 0.001 
中国(GB3097-1997) 海水水质标准(mg/L ) 第一类：0.02；第二类：0.05；第三类：0.10；第四类：0.25 
中国(GB15618-1995) 土壤环境质量标准(mg/kg) 一级0.15；二级0.3～1.0；三级1.5 
中国(GB5058.3-1996) 固体废弃物浸出毒性鉴别标准值 0.05mg/L 
中国(GB8172-87) 城镇垃圾农用控制标准 5mg/kg 
中国(GWKB3-2000) 生活垃圾焚烧污染控制标准    焚烧炉大气污染物排放限值  0.2mg/m3(测定均值) 
6.应急处理处置方法:
  金属汞不溶于水，易溶于水的汞化合物主要有氯化亚汞、硫酸汞、硝酸汞、次氯酸汞和各种烷基汞。因此造成水的突发污染事故一般是由这些可溶于水的汞化合物所致。如果发生汞污染的重大事故，可在受污染的水体中加入苛性碱后，再加入硫化钠或硫化钾。吹空气于水体吕，在气泡的翻动下使溶于水中的硫离子和汞结合成硫化汞沉淀，待硫化汞沉淀后清除底质则达到去除水中汞的目的。首先将污水注入中和池，然后流进空气分离器，拉着向其中加入硫化钠和可溶性苛性钠(以维持碱性环境)，其结果氢氧化物在浓缩池沉淀析出，而开成的硫化亚汞停留在过滤器上。这种方法可使废水中汞的浓度从15～25mg/L降至0.003～0.01mg/L。另一种方法是用阳离子交换过滤器回收污水中的汞。事前先将污水中的悬浮物和其他机械混合物过滤，过滤后的污水送入装有活性炭的空心柱装置，然后进行阳离子过滤。净化后的污水汞含量可达到0.1mg/L。
一、泄漏应急处理
  疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。收集转移回收。无法收集的可用多硫化钙或过量的硫磺处理。
二、防护措施
  呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩带防毒口罩。必要时建议佩带自给式呼吸器。
  眼睛防护：戴安全防护眼镜。
  防护服：穿相应的防护服。
  手防护：戴防化学品手套。
  其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。进行就业前和定期的体检。
三、急救措施
  皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。
  眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。
  吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，必要时进行人工呼吸。就医。   
  食入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。
灭火方法：不燃。

39、氦气

40、间硝基对甲苯胺  
化学品英文名称： m-nitro-p-toluidine  
中文名称2： 3-硝基-4-甲苯胺 
英文名称2： 4-methyl-3-nitroaniline 
技术说明书编码： 2484 
CAS No.： 119-32-4  
分子式： C7H8N2O2  
分子量： 152.17 
第二部分：成分/组成信息  
有害物成分 含量 CAS No. 
间硝基对甲苯胺 ≥98.0% 119-32-4  
第三部分：危险性概述 
危险性类别：   
侵入途径：  
健康危害： 吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害。对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用。吸收进体内可形成高铁血红蛋白，致引起紫绀。长期接触可引起眼睛的损伤。  
环境危害： 对环境有危害，对水体可造成污染。 
燃爆危险： 本品可燃。  
第四部分：急救措施   
皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 
眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
食入： 饮足量温水，催吐。就医。 
第五部分：消防措施  
危险特性： 遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。受高热分解放出有毒的气体。 
有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。 
灭火方法： 尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 
第六部分：泄漏应急处理  回目录 
应急处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：小心扫起，置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。  
第七部分：操作处置与储存  
操作注意事项： 生产过程密闭化。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿透气型防毒服，戴乳胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、酸酐、酰基氯接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 
储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、酸类、酸酐、酰基氯分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 
第八部分：接触控制/个体防护  
职业接触限值   
中国MAC(mg/m3)： 未制定标准 
前苏联MAC(mg/m3)： 未制定标准 
TLVTN： 未制定标准 
TLVWN： 未制定标准 
监测方法：  
工程控制： 生产过程密闭化。保证良好的自燃通风。 
呼吸系统防护： 空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 
眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。 
身体防护： 穿透气型防毒服。 
手防护： 戴乳胶手套。 
其他防护： 工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。  
第九部分：理化特性  回目录 
主要成分： 含量:≥98.0%。 
外观与性状： 橙红色针状结晶。 
pH：  
熔点(℃)： 77～79 
沸点(℃)： 无资料 
相对密度(水=1)： 1.312 
相对蒸气密度(空气=1)： 5.80 
饱和蒸气压(kPa)： 无资料 
燃烧热(kJ/mol)： 无资料 
临界温度(℃)： 无资料 
临界压力(MPa)： 无资料 
辛醇/水分配系数的对数值： 无资料 
闪点(℃)： 157 
引燃温度(℃)： 无资料 
爆炸上限%(V/V)： 无资料 
爆炸下限%(V/V)： 无资料 
溶解性： 溶于乙醇、浓硫酸、苯。 
主要用途： 用于染料合成。 
其它理化性质：  
第十部分：稳定性和反应活性   
稳定性：  
禁配物： 强氧化剂、酸类、酸酐、酰基氯。 
避免接触的条件：  
聚合危害：  
分解产物：  
第十一部分：毒理学资料  
急性毒性： LD50：6860 mg/kg(大鼠经口)

LC50：无资料 
亚急性和慢性毒性：  
刺激性：  
致敏性：  
致突变性：  
致畸性：  
致癌性：  
第十二部分：生态学资料   
生态毒理毒性：  
生物降解性：  
非生物降解性：  
生物富集或生物积累性：  
其它有害作用： 该物质对环境有危害，不要让该物质进入环境。应特别注意对水体的污染。 
第十三部分：废弃处置   
废弃物性质：  
废弃处置方法： 建议用焚烧法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。 
废弃注意事项：  
第十四部分：运输信息   
危险货物编号： 61779  
UN编号： 2660 
包装标志：  
包装类别：  
包装方法： 塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 
运输注意事项： 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。  
第十五部分：法规信息  
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品。

41、硫酸氢钾  
化学品英文名称： potassium bisulfate  
中文名称2： 酸式硫酸钾 
英文名称2： potassium acid sulfate 
技术说明书编码： 2533 
CAS No.： 7646-93-7  
分子式： KHSO4  
分子量： 136.17 
第二部分：成分/组成信息   
有害物成分 含量 CAS No. 
硫酸氢钾  7646-93-7  
第三部分：危险性概述   
危险性类别：   
侵入途径：  
健康危害： 吸入、摄入或经皮吸收有害。对眼睛、皮肤和粘膜有强烈刺激和腐蚀性。吸入可引起喉、支气管炎、肺炎、肺水肿。接触后引起头痛、恶心、呕吐、咳嗽等。  
环境危害： 对环境有危害，对水体可造成污染。 
燃爆危险： 本品不燃，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 
第四部分：急救措施   
皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 
眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 
第五部分：消防措施   
危险特性： 本身不能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。具有腐蚀性。 
有害燃烧产物： 氧化硫、氧化钾。 
灭火方法： 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 
第六部分：泄漏应急处理   
应急处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 
第七部分：操作处置与储存   
操作注意事项： 密闭操作，提供充分的局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、碱类接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 
储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 
第八部分：接触控制/个体防护   
职业接触限值   
中国MAC(mg/m3)： 未制定标准 
前苏联MAC(mg/m3)： 未制定标准 
TLVTN： 未制定标准 
TLVWN： 未制定标准 
监测方法：  
工程控制： 严加密闭，提供充分的局部排风。 
呼吸系统防护： 可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 
眼睛防护： 呼吸系统防护中已作防护。 
身体防护： 穿橡胶耐酸碱服。 
手防护： 戴橡胶耐酸碱手套。 
其他防护： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。  
第九部分：理化特性   
主要成分：  
外观与性状： 无色单斜晶体，易潮解。 
pH：  
熔点(℃)： 197 
沸点(℃)： (分解) 
相对密度(水=1)： 2.245 
相对蒸气密度(空气=1)： 无资料 
饱和蒸气压(kPa)： 无资料 
燃烧热(kJ/mol)： 无意义 
临界温度(℃)： 无意义 
临界压力(MPa)： 无意义 
辛醇/水分配系数的对数值： 无资料 
闪点(℃)： 无意义 
引燃温度(℃)： 无意义 
爆炸上限%(V/V)： 无意义 
爆炸下限%(V/V)： 无意义 
溶解性： 易溶于水，不溶于乙醇、丙酮。 
主要用途： 用作食物防腐剂、分析试剂等。 
其它理化性质： 1.480 
第十部分：稳定性和反应活性  
稳定性：  
禁配物： 强氧化剂、强碱。 
避免接触的条件：  
聚合危害：  
分解产物：  
第十一部分：毒理学资料   
急性毒性： LD50：2340 mg/kg(大鼠经口)
LC50：无资料 
亚急性和慢性毒性：  
刺激性：  
致敏性：  
致突变性：  
致畸性：  
致癌性：  
第十二部分：生态学资料  回目录 
生态毒理毒性：  
生物降解性：  
非生物降解性：  
生物富集或生物积累性：  
其它有害作用： 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。 
第十三部分：废弃处置   
废弃物性质：  
废弃处置方法： 在污水处理厂处理和中和。用石灰浆清洗倒空的容器。若可能，重复使用容器或在规定场所掩埋。 
废弃注意事项：  
第十四部分：运输信息  
危险货物编号： 81509  
UN编号： 2509 
包装标志：  
包装类别：  
包装方法： 无资料。 
运输注意事项： 国内铁路运输时，可按普通货物条件运输。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。  
第十五部分：法规信息  回目录 
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品。

42、甲醛
（一）理化性状和用途   
无色，有辛辣刺激鼻气味的气体。密度：1.07，沸点：-19.5℃，自燃点300℃。闪点60℃。爆炸极限：7~73%，其37%水溶液（约含10%的甲醇）为“福尔马林”（Formalin）是无色具有刺激性的液体，在室温下易挥发。用于制造酚醛树脂、尿醛树脂、皮毛加工、药品、油漆等。又可作为防腐剂。
（二）毒性 
能凝固蛋白质。接触后对皮肤、粘膜有强烈刺激作用。本品为可疑人类致癌物。
最高容许浓度：3 mg/m3
（三）短期过量暴露的影响
吸入：吸入甲醛可引起鼻炎、咽痛、嗅觉丧失、咳嗽、胸闷和支气管炎，严重者发生喉痉挛和肺水肿等症状。
眼睛接触：甲醛蒸汽引起眼部烧灼感、流泪、结膜炎。
皮肤接触：可导致接触性皮炎。
口服：误服后，口、咽、食道和胃部立即出现烧灼感，口腔黏膜糜烂，伴剧烈上腹痛，带血性呕吐物。严重时可发生休克和昏迷。
（四）长期暴露的影响
长期吸入低浓度甲醛蒸汽，可有头痛、软弱无力、食欲不振、视力减退等症状。皮肤长期接触，可使皮肤干燥，皲裂，手掌角化过度或湿疹。
（五）火灾和爆炸
本品可燃，属乙类火灾危险物质，应禁明火吸烟。超过600℃时，其蒸汽与空气混合物具有爆炸性。着火时用水喷淋冷却容器，可用大量喷水等办法灭火。
（六）化学反应性
本品在自然状态下会聚合，因此工业品常用甲醛作抑制剂。甲醛能与强氧化剂反应。与盐酸反应时，有时会形成很毒的二氯甲醚。
（七）人身防护
吸入：如蒸气中浓度超过暴露限值时，应佩戴有褐色色标滤毒盒（罐）的防毒面具。
眼睛：带化学防溅眼镜。
皮肤：使用手套、工作服和工作鞋。工作场所应有可用的安全淋浴和眼睛冲洗器具。
（八）急救
吸入： 迅速将患者移离现场，脱去污染衣服，吸氧，保持呼吸道畅通。
眼睛：张开眼睑，用大量清水冲洗患眼至少20分钟。
皮肤：清水冲洗沾染部位。
口服：先饮大量冷水并尽快用清水洗胃。
注：一切患者都应送至医疗机构诊治。
（九）储藏和运输
防火，与氧化剂隔开，冷藏，通风。包装号为5（乙）6，防止碰撞。
（十）安全和处理
生产本品过程中需要密闭，安装局部通风。工作时穿工作服预防甲醛溅到皮肤上，必要时戴防毒面具和面具。泄漏时，戴氧气呼吸器收集漏液，用沙土或其它惰性材料吸收残液并转移到安全场所。

43、煤油
（一）理化性状和用途
为无色或黄色略具臭味地液体，其主要成分味C10-16的烷烃，还含有少量芳香烃、不饱和烃、环烷烃及其杂质，不溶于水，沸点：110—350℃。在工业上用作柴油机和发电机的燃料，在涂料、油漆、塑料、杀虫剂等行业作为溶剂，也用作清洗机器的洗涤剂。
（二）毒性
各种煤油的毒性不同，一般毒性较低。对人体的危害主要影响呼吸、中枢神经和胃肠道三个系统。
（三）短期暴露的影响
吸入：高浓度蒸汽常出现中枢神经症状，常先兴奋，后抑制，表现为乏力、头痛、酩酊感、神志恍惚、肌肉震颤、运动失调。液体直接吸入气管内，表现为剧烈呛咳、胸痛、咳铁锈色痰或血痰，发热、胸闷、气急、全身乏力、食欲减退等。
眼睛接触：引起刺激症状。
口服：多由误服引起，表现为口腔、咽喉、胸骨后灼烧感，恶心、呕吐、上腹不适、腹痛、腹泻及便血等。
（四）长期暴露的影响
吸入：表现为乏力、头晕、失眠、记忆力减退、易激动、食欲减退、眼部烧灼感、轻咳、轻度呼吸困难。
皮肤：表现为刺激性接触性皮炎、毛囊炎和皮肤干燥、皴裂。
（五）火灾和爆炸
易挥发、易燃，与空气混合形成爆炸性气体，爆炸极限：2-3%。
（六）化学反应性
不溶于水，易溶于有机溶剂。
（七）人身防护
吸入：如蒸汽浓度不明或超过最高容许浓度时，应戴合适的呼吸器。
皮肤：如需要应使用手套、工作服和工作鞋，避免皮肤直接接触。
口服：禁止用口吸煤油。
（八）急救
吸入：立即将患者脱离现场，移至新鲜空气处，如呼吸停止，及时进行口对口人工呼吸。
皮肤接触：应选择肥皂、热水或软刷洗手。
口服：用牛奶、植物油洗胃缓其吸收。
（九）储藏和运输
储存于阴凉处，防火。包装号2（甲）6（乙）、11。
（十）安全和处理
工作场所应有良好的通风设备，戴个人防护用品操作，泄露时戴氧气呼吸器收集漏液密封，用沙土或其它惰性材料吸收残液并转移到安全场所，防止煤油进入下水道，以免污染环境。

44、汽油
（一）理化性状和用途
无色或淡黄色、易挥发液体，密度：0.67～0.71，闪点：-58～10℃，沸点：50～150℃，自燃点：255～530℃，爆炸极限：0.76～6.9%，蒸汽密度：4。不溶于水。汽油是一种混合物，一般工业汽油含有丁烷到十二烷的烷烃和一些环烷烃，并含有不等量的芳香烃，按用途可分为航空汽油、车用汽油和溶剂汽油等。主要用作汽油机的燃料并用于橡胶、制鞋、印刷、油漆、洗染行业，也用作机器零件的去污剂。
（二）毒性
为麻醉性毒物，对皮肤、粘摸有刺激作用。最高容许浓度：300mg/m3。
（三）短期暴露的影响
吸入：大量吸入蒸汽可引起麻醉症状、兴奋、酒醉样，步态不稳并有恶心、呕吐等。吸入高浓度蒸汽后，很快出现昏迷。汽车司机加油时，误将汽油经口吸入肺内，则引起吸入性肺炎，当时就出现剧烈的咳嗽与胸痛。
眼睛接触：接触高浓度汽油蒸汽出现流泪、结膜充血。
皮肤接触：皮肤浸泡于汽油0—30分钟，可造成红斑、水疱等浅度灼伤。
（四）长期暴露的影响
长期吸入汽油蒸汽可出现头晕、头痛、失眠、乏力、记忆力减退、易兴奋，有的出现癔病症状，也称“汽油性癔症”。皮肤长期接触汽油，出现干燥、皴裂、角化性皮炎。妇女出现月经异常。
（五）火灾和爆炸
汽油极易燃，严禁明火、火花和吸烟，应有防爆设备和无火花工具。着火时可用干粉、泡沫灭火机、石棉毯灭火。
（六）化学反应性
极易溶于脂肪，易溶于苯、二硫化碳和醇。
（七）人身防护
吸入：如空气中汽油蒸汽超过暴露限值，应戴有褐色标志滤毒盒的防毒口罩。
眼睛：如空气中汽油蒸汽浓度较高时，可使用密封护目镜。
皮肤：使用涂有聚乙烯脂的手套、工作服和工作鞋。工作场所应有可用的安全淋浴和冲洗器具。
（八）急救
吸入：将患者移离现场至空气新鲜处，半卧位、吸氧，病情重者送医院治疗。对吸入汽油者，让患者咳嗽以便咳出一些汽油，并送医院诊治。
皮肤：脱去污染衣服，用大量清水冲洗，彻底清除皮肤污染。
眼睛：用清水冲洗。
口服：用水充分嗽口，给患者饮水约250ml，不可催吐。一切患者都应请医生治疗。
（九）储藏和运输
储存于阴凉处，防火。包装号2（甲）6（乙）、11。
（十）安全和处理
工作场所应有良好的通风设备，戴个人防护用品操作，泄露时戴氧气呼吸器收集漏夜密封，用沙土或其它惰性材料吸收残液并转移到安全场所，防止汽油进入下水道，以免污染环境。

45、硫化氢
（一）理化性状和用途
  无色有臭蛋气味的可燃气体。易溶于水。自然点：246℃，爆炸极限；4.3-46%。硫化氢很少用于生产，一般作为化学反应或蛋白质自然分解产物而存在于多种生产过程中以及自然界中。凡含硫的有机物发酵腐败均产生硫化氢。含硫石油开采和提炼、人造丝、鞣革等生产过程都有硫化氢产出。 
（二）毒性
硫化氢是强烈的刺激神经的毒物，可引起窒息。对粘膜也有明显的刺激作用。最高容许浓度10mg/m3
（三）短期过量暴露的影响
  吸入：鼻烟部灼热感，咳 、胸闷、头晕、头痛、乏力、恶心、呕吐、意识模糊或出现昏迷。暴露于1000mg/m3以上时，可发生“电击样”中毒，瞬间内呼吸停止但心脏可仍搏动数分钟。
眼睛接触：出现畏光、流泪、眼刺疼（浓度为16-32mg/m3以上时）。暴露于200-300mg/m3时，还可有眼睑痉挛、视力模糊等症状。 
（四）长期暴露的影响
长期接触低浓度硫化氢，可致嗅觉减退。暴露于100mg/m3以上浓度时可能引起肺部损害。
（五）火灾和爆炸
本品极易燃，严禁明火、火花和吸烟。其蒸汽与空气混合物具有爆炸性。燃烧时会产生二氧化硫有毒气体。生产场所应有防爆装置。
（六）化学反应性
与金属离子反应生成盐，对铁等金属有极强的腐蚀性。与氧化剂反应很剧烈，易起火或爆炸。
（七）人身防护
吸入：如气体浓度不明或超过暴露限值时应佩戴氧气呼吸器或有灰色色标滤毒罐的防毒面具。
眼睛：戴化学防护镜。
（八）急救
吸入：救护者应佩戴好供氧呼吸器，将患者安全地移至新鲜空气处。如患者呼吸停止，应立即进行人工呼吸。硫化氢剧毒，不宜进行口对口呼吸，以压胸法为宜，应坚持2小时以上。
眼睛：使眼睑张开，用生理盐水或1-3%的碳酸氢钠溶液冲洗患眼。
（九）储藏和运输
防火、冷藏、密闭。
（十）安全和处理
加强生产过程中的密闭、通风、排毒。处理污水池、纸浆池时应先查清该处是否有硫化氢气体存在。如果存在，应先进行局部通风换气之后再进行工作。含硫化氢的废气排放应遵守环境保护法规。

46、氨

47、高锰酸钾

48、碘

49、氯化铁（三氯化铁）
㈠物化性状和用途
深棕色片状，遇光变色，极易潮解，稍具有盐酸臭味。密度：2.90，熔点：约3000℃，沸点：约3060℃。用作表焊、照相制版、印刷线路、金属板刻度腐蚀以及净水剂、催化剂。
㈡毒性
本品经口和腹腔摄入高毒。高温时分解释出剧毒烟雾。
㈢短期暴露的影响
对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用。
㈣长期暴露的影响
直接接触眼睛、鼻、呼吸道及皮肤能引起化学灼伤，并使眼、鼻、粘膜和皮肤感到灼痛。对很多金属有腐蚀性。
㈤火灾和爆炸
本品可燃。着火时用水、二氧化碳、泡沫灭火。
㈥ 化学反应性
易溶于水，水溶液呈酸性。易溶于乙醇、丙酮、乙醚和异丙醚。溶于二硫化碳、苯胺。不溶于甘油、三氯化磷和氯化亚锡。
㈦人身防护
皮肤：应使用手套、工作服、工作鞋。工作场所应备有可用的安全淋浴和眼睛冲洗器具。
    眼睛：如需要应戴用面罩。
㈧ 急救
皮肤接触：先用水冲洗，再用肥皂彻底洗涤。
眼睛接触：用大量水冲洗。
㈨储藏和运输
储存于阴凉、干燥处。包装必须严密封闭，防止受潮融化沾污其它物品。与铜、铜合金的制品及镀锡、镀镍等制品隔离储运，以免腐蚀。包装方法：（Ⅲ）类。
㈩安全和处理
用大量水冲洗，经稀释的污水排入废水系统。

50、硫化钠-Na2S
㈠物化性状和用途
无水物为白色立方形结晶或颗粒。具有极强的吸湿性，在空气中易变色，不稳定。工业品均为红褐色或血色块状或片状结晶。密度：1.43，熔点：约500℃。用于染料硫化剂、金矿溶出剂、脱毛剂、电镀锌和镉、金属处理。也用于纺织、颜料、橡胶工业等。
㈡ 毒性
结晶硫化钠为强碱性腐蚀物品。与酸类发生反应，散发出剧毒和易燃的硫化氢气体。
㈢ 短期暴露的影响
与皮肤和粘膜接触时有极强的刺激性和腐蚀性。
㈣ 长期暴露的影响
与酸累计充分议会释放出硫化氢气体，吸入会严重中毒。
㈤火灾和爆炸
无水硫化钠是自燃物品，特别是硫化钠的粉末易在空气中自燃。硫化钠粉末能与空气形成爆炸性混合物。着火时，用水灭火。
㈥化学反应性
与氧化剂、酸性物品接触能发生剧烈反应，对大多数金属有轻微腐蚀性。
㈦人身防护
眼睛：如需要应戴密闭护目镜。
皮肤：应使用手套、工作服和工作鞋。工作场所应备有可用的安全淋浴和眼睛冲洗器具。
㈧ 急救
眼睛接触：用水冲洗，严重者须就医诊治。
皮肤接触：用大量水冲洗。
口服：误服立即漱口、饮水，并送医院就治。
㈨ 储藏和运输
储存于阴凉、通风、干燥处，防潮、防氧化、防止容器破损。与氧化剂、酸性物品隔离储运。也不可与有机物共储混运。包装方法：（Ⅱ）类。
㈩ 安全和处理
泄漏时，用水冲洗，经稀释的污水排入废水系统。

51、硫酸亚铁-FeSO4、FeSO4·7H2O
㈠物化性状和用途
绿色或黄色的细粒状或块状晶体。相对密度：1.898，熔点：640℃（失去6个水分子），沸点：3000℃（失去7个水分子）。
㈡ 毒性
属中等毒性类。刺激眼睛、皮肤等。
空气中最高容许浓度：1mg/m3
㈢ 危险性
侵入途径：吸入，食入，眼睛及皮肤接触。
短期暴露刺激眼睛、皮肤；食入引起瞌睡、易怒、虚弱、腹痛、恶心、呕吐和便血，潜伏症状有肺积水、肝变异、休克、昏迷、肠梗阻及胃肠穿孔；长期暴露损伤肝、脾和淋巴系统；吸入导致出现斑点。
㈣ 火灾和爆炸
本品不燃。
㈤ 禁忌物
强碱。
㈥ 防护措施
穿戴清洁完好的防护服、手套、足靴、头盔，以保护皮肤；戴防尘镜保护眼睛；选用适当的呼吸器。
㈦ 急救
眼睛接触：用水冲洗至少15分钟。
皮肤：用水冲洗5分钟。
吸入：将患者移至新鲜空气处，施行人工呼吸；必要时就医。
口服：立即就医，用磷酸钠溶液或水洗胃，再用大量1%的碳酸氢钠溶液灌洗3小时。
其它：消防选用适合周围火源的灭火剂。
㈧ 储藏和运输
储存于密闭容器内，置于凉爽、通风处，避强碱。运输无特殊要求。
㈨ 安全和处理
使用本品要加强通风。发生泄漏时，须穿防护用具进入现场；用最安全、简便的方法收集泄漏粉末至密封容器内。

52、氯甲酸异丁酯化学品安全技术说明书
第一部分：化学品名称
化学品中文名称：氯甲酸异丁酯
化学品英文名称：isobutyl chloroformate 
中文名称2：
英文名称2：isobutyl chlorocarbonate
技术说明书编码：808
CAS No.：543-27-1
分子式：C5H9ClO2
分子量：136.58
第二部分：成分/组成信息
有害物成分                  含量                          CAS No.
氯甲酸异丁酯                                              543-27-1
第三部分：危险性概述
危险性类别：
侵入途径：
健康危害：吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。对眼、粘膜和皮肤有腐蚀性。
环境危害：
燃爆危险：本品易燃，有毒，具腐蚀性，可致人体灼伤。
第四部分：急救措施
皮肤接触：        立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触：        立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入：        迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：        用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。
第五部分：消防措施
危险特性：        遇明火、高热易燃。遇水或受热分解，放出有毒的腐蚀性烟气。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
有害燃烧产物：        一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。
灭火方法：        采用干粉、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土灭火。不宜用水。
第六部分：泄漏应急处理
应急处理：        迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
第七部分：操作处置与储存
操作注意事项：        严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类、胺类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项：        储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类、胺类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
第八部分：接触控制/个体防护
职业接触限值         
中国MAC(mg/m3)：        未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)：        未制定标准
TLVTN：        未制定标准
TLVWN：        未制定标准
监测方法：        
工程控制：        严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。
呼吸系统防护：        可能接触其蒸气时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴隔离式呼吸器。
眼睛防护：        戴化学安全防护眼镜。
身体防护：        穿防毒物渗透工作服。
手防护：        戴橡胶耐油手套。
其他防护：        工作现场禁止吸烟、进食和饮水。特别注意眼和呼吸道的防护。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。
第九部分：理化特性
主要成分：        纯品
外观与性状：        无色液体, 有刺激性气味。
pH：        
熔点(℃)：        无资料
沸点(℃)：        128.8
相对密度(水=1)：        1.05
相对蒸气密度(空气=1)：        无资料
饱和蒸气压(kPa)：        0.87(20℃)
燃烧热(kJ/mol)：        无资料
临界温度(℃)：        无资料
临界压力(MPa)：        无资料
辛醇/水分配系数的对数值：        无资料
闪点(℃)：        27
引燃温度(℃)：        无资料
爆炸上限%(V/V)：        无资料
爆炸下限%(V/V)：        无资料
溶解性：        溶于热乙醇、苯、氯仿，可混溶于乙醚。
主要用途：        用于有机合成。
其它理化性质：        
第十部分：稳定性和反应活性
稳定性：         
禁配物：        强氧化剂、强酸、强碱、潮湿空气、胺类。
避免接触的条件：        潮湿空气。
聚合危害：         
分解产物：        
第十一部分：毒理学资料
急性毒性：        LD50：无资料

LC50：无资料
亚急性和慢性毒性：        
刺激性：        
致敏性：        
致突变性：        
致畸性：        
致癌性：        
第十二部分：生态学资料
生态毒理毒性：        
生物降解性：        
非生物降解性：        
生物富集或生物积累性：        
其它有害作用：        无资料。
第十三部分：废弃处置
废弃物性质：        
废弃处置方法：        处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。
废弃注意事项：        
第十四部分：运输信息
危险货物编号：        61609 
UN编号：        无资料
包装标志：        
包装类别：        O52
包装方法：        小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。
运输注意事项：        运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶。 
第十五部分：法规信息
法规信息        化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品。
第十六部分：其他信息
参考文献：         
填表时间：         
填表部门：        
数据审核单位：        
修改说明：        
其他信息：         
MSDS修改日期：