丙酮安全技术说明（MSDS）

1、物质的理化常数

国标编号:; 31025; ＣＡＳ:; 67-64-1. 中文名称:; 丙酮. 英文名称:; acetone. 别 名:; 二甲(基)酮；阿西通. 分子式:; C3H6O；CH3COCH3; 分子量:; 58.08. 熔 点:; -94.6℃. 密 度:; 相对密度(水=1)0.80；. 蒸汽压:; -20℃. 溶解性:; 与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多. 稳定性:; 稳定. 外观与性状:; 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发. 危险标记:; 7(低闪点易燃液体). 用 途:; 基本的有机原料和低沸点溶剂.

2.对环境的影响: 一、健康危害 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，口唇、咽喉有烧灼感，然后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。 慢性影响：长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期接触可致皮炎。 二、毒理学资料及环境行为 毒性：属低毒类。 急性毒性：LD505800mg/kg(大鼠经口)；20000mg/kg(兔经皮)；人吸入12000ppm×4小时，最小中毒浓度。人经口200ml，昏迷，12小时恢复。 刺激性：家兔经眼：3950µg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验：395mg，轻度刺激。 致突变性：细胞遗传学分析：拷贝酒酵母菌200mmol/管。 对生物降解的影响：水中含量4g/L以上时污泥消化受到抑制。水中含量840mg/L时，活性污泥对氨氮的硝化作用降低75%。 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 3.现场应急监测方法: 气体检测管法；便携式气相色谱法；直接进水样气相色谱法 快速比色法《化工企业空气中有害物质测定方法》，化学工业出版社 气体速测管（北京劳保所产品、德国德尔格公司产品） 4.实验室监测方法: 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》，国家环保局编 糖醛比色法《空气和废气监测分析方法》，国家环保局编 5.环境标准: 中国(TJ36-79); 车间空气中有害物质的最高容许浓度; 400mg/m3. 中国(TJ36-79); 居住区大气中有害物质的最高容许浓度; 0.80mg/m3(一次值). 嗅觉阈浓度; 1.2～2.44mg/m3. 6.应急处理处置方法: 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 废弃物处置方法：建议用焚烧法处置。 二、防护措施 : 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。 三、急救措施 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。