一氧化二氮（笑气）安全周知卡

| 标识 | 中文名：一氧化二氮 英文名：Dinitrogen oxide；Laughing gas 别名：氧化亚氮；笑气 化学式（化学结构）：N2O 分子量：44.01 危险类别：5(不燃气体) CAS号：10028-97-2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 无色气体，有甜味。 熔点(℃)：-90.8。 沸点(℃)：-88.5。 相对密度(水=1)：1.23。 相对蒸气密度(空气=1)：1.52。 蒸气压(kPa)：506.62(-58℃)。 溶于水、乙醇、乙醚、浓硫酸。 |  |  |  |
| 危害/接触类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |
| 火灾/爆炸 | 遇乙醚、乙烯等易燃气体能起助燃作用，可加剧火焰的燃烧。 |  | 远离火源、热源 | 本品不燃。消防人员须佩戴防毒面具，穿全身消防服，在上风向灭火。用雾状水保持火场中容器冷却。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |
| 吸入 | 出现咳嗽、咳痰、胸闷、胸痛，可伴有头晕、头痛、无力、心悸等症状。吸入一氧化二氮和空气的混合物，当其中氧浓度很低时可致窒息；吸入80％一氧化二氮和氧气的混合物引致深麻醉，苏醒后一般无后遗作用。 |  | 在通风条件下操作 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给予输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |
| 呼吸系统防护 |  | 一般不需特殊防护。高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 |  |  |
| 眼睛防护 |  | 一般不需特殊防护。 |  |  |
| 身体防护 |  | 穿一般作业工作服。 |  |  |
| 手防护 |  | 戴防化学品手套。 |  |  |
| 其他防护 |  | 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |
| 储存 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30 ℃。应与易（可）燃物、还原剂分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |