四氯化碳安全周知卡

| 标识 | 中文名：四氯化碳；四氯甲烷 英文名：carbon tetrachloride;tetrachloromethane 化学式（化学结构）：CCl4 分子量：153.8 危险类别：有毒 CAS号：56-23-5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 无色、易挥发、不易燃的液体；具有氯仿的微甜气味。 密度（水=1）：1.595 熔点：-23℃ 沸点：76.5℃。 微溶于水，可与乙醇、乙醚、氯仿、石油醚等混溶。 |  |  |
| 危害/接触类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火灾/爆炸 | 不可燃。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾或气体。 | 远离火源、热源 | 使用各种灭火剂；喷雾状水使之冷却 |
| 吸入 | 头晕、倦睡、头痛、恶心、呕吐 | 在通风条件下操作 | 呼吸新鲜空气，必要时人工呼吸，就医 |
| 皮肤 | 可能被吸收，发红，疼痛 | 防护手套，防护服 | 大量水冲洗 |
| 眼睛 | 发红，疼痛 | 在通风条件下操作，必要时佩戴眼镜防护用具 | 大量水冲洗，就医 |
| 食入 | 腹部疼痛，腹泻（另见吸入） | 工作时不得进食、饮水。使用后洗手 | 漱口，大量饮水，就医 |
| 泄漏处置 | 将泄漏液收集在有盖玻璃容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移至安全场所。然后用大量水冲洗。处置人员注意佩戴防护用具。 |  |  |
| 储存 | 通风阴凉处存放，且与金属分开存放。 |  |  |