化学品安全技术说明书-环己胺

第一部分：化学品名称  回目录 
化学品中文名称： 环己胺  
化学品英文名称： cyclohexylamine  
中文名称2： 六氢苯胺 
英文名称2： hexahydroaniline 
技术说明书编码： 294 
CAS No.： 108-91-8  
分子式： C6H13N  
分子量： 92.19 

第二部分：成分/组成信息  回目录 
有害物成分 含量 CAS No. 
环己胺 ≥98.5％ 108-91-8 
   
第三部分：危险性概述  回目录 
危险性类别：   
侵入途径：  
健康危害： 吸入本品蒸气可发生急性中毒。中毒表现有剧烈呕吐及腹泻；瞳孔散大和对光反应迟钝、视力模糊、萎靡、语言障碍。人体斑贴试验见25％本品溶液引起严重的皮肤刺激，并可能致过敏反应。  
环境危害：  
燃爆危险： 本品易燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤，具致敏性。 

第四部分：急救措施  回目录 
皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 
眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 

第五部分：消防措施  回目录 
危险特性： 易燃，遇明火、高热易燃。受热分解释出剧毒的烟雾。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 
有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 
灭火方法： 用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 

第六部分：泄漏应急处理  回目录 
应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 

第七部分：操作处置与储存  回目录 
操作注意事项： 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 
储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 

第八部分：接触控制/个体防护  回目录 
职业接触限值   
中国MAC(mg/m3)： 未制定标准 
前苏联MAC(mg/m3)： 1 
TLVTN： ACGIH 10ppm,41mg/m3 
TLVWN： 未制定标准 
监测方法：  
工程控制： 密闭操作，注意通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 
呼吸系统防护： 空气中浓度超标时，佩戴直接式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 
眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。 
身体防护： 穿防腐工作服。 
手防护： 戴橡胶耐油手套。 
其他防护： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。  

第九部分：理化特性  回目录 
主要成分： 含量: 优级≥98.5％;一级≥95.0％。 
外观与性状： 无色液体，有不愉快的气味。 
pH：  
熔点(℃)： -17.7 
沸点(℃)： 134.5 
相对密度(水=1)： 0.86 
相对蒸气密度(空气=1)： 3.42 
饱和蒸气压(kPa)： 1.17(25℃) 
燃烧热(kJ/mol)： 无资料 
临界温度(℃)： 无资料 
临界压力(MPa)： 无资料 
辛醇/水分配系数的对数值： 无资料 
闪点(℃)： 32(O.C) 
引燃温度(℃)： 293 
爆炸上限%(V/V)： 无资料 
爆炸下限%(V/V)： 无资料 
溶解性： 溶于水，可混溶于多数有机溶剂。 
主要用途： 用作锅炉水处理剂及腐蚀抑制剂，橡胶促进剂，有机合成中间体。 
其它理化性质：  

第十部分：稳定性和反应活性  回目录 
稳定性：  
禁配物： 酸类、酰基氯、酸酐、强氧化剂。 
避免接触的条件：  
聚合危害：  
分解产物：  

第十一部分：毒理学资料  回目录 
急性毒性： LD50：710 mg/kg(大鼠经口)；227 mg/kg(兔经皮)

LC50：7500 mg/m3(大鼠吸入) 
亚急性和慢性毒性：  
刺激性： 人经皮：125mg/48小时，严重刺激。 
致敏性：  
致突变性：  
致畸性：  
致癌性：  

第十二部分：生态学资料  回目录 
生态毒理毒性：  
生物降解性：  
非生物降解性：  
生物富集或生物积累性：  
其它有害作用： 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 

第十三部分：废弃处置  回目录 
废弃物性质：  
废弃处置方法： 用焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。 
废弃注意事项：  

第十四部分：运输信息  回目录 
危险货物编号： 82021  
UN编号： 2357 
包装标志：  
包装类别： O52 
包装方法： 小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 
运输注意事项： 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与酸类、食用化学品等混装混运。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。  

第十五部分：法规信息  回目录 
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第8.2 类碱性腐蚀品。