化学品安全技术说明书

第一部分  化学品及企业标识

化学品中文名：硫氰化钾

化学品英文名：potassium thiocyanate

生产企业名称：上海润捷化学试剂有限公司

地址：上海市中山北路3064号B幢1704室

邮编：200063           传真号码：86-21-9695525055

企业应急电话：86-021-52511118

电子邮件地址：info@richjoint.com

技术说明书编码：      登记号：4-825

生效日期：

国家应急电话：0532-5811759

第二部分  成分/组成信息

纯品√               混合物×

| 有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 硫氰化钾 |  | 333-20-0 |

第三部分  危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、

健康危害：误服致急性中毒时，引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道功能紊乱，血压波动、心率变慢。重复中毒可致肾功能明显损害。慢性作用，可抑制甲状腺机能，可使妇女经期延长而量多。

环境危害：对环境有危害，对水体可造成污染。

燃爆危险：本品不燃。

第四部分  急 救 措 施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：脱离现场至空气新鲜处。就医。

食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

第五部分  消 防 措 施

危险特性：受高热分解，放出有毒的氰化物和硫化物烟气。

有害燃烧产物：氧化氮、硫化氢、氰化氢。

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。

第六部分  泄漏应急处理

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分  操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴防化学品手套。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分  接触控制/个体防护

| 职业接触限值： |  |
| --- | --- |
|  | MAC(mg/m3)：1 |
|  | TWA(mg/m3)：-- |
|  | STEL(mg/m3)：-- |

监测方法：

工程控制：生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其它防护：工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。

第九部分  理 化 特 性

| 外观与性状：无色晶体。 |  |
| --- | --- |
| 分子式：CNSK | 分子量：97.18 |
| pH值：无意义 | 熔点（℃）：173.2 |
| 相对密度（水＝1）：1.89 | 沸点（℃）：500(分解) |
| 相对蒸气密度（空气＝1）：无资料 | 辛醇/水分配系数：无资料 |
| 闪点（℃）：无意义 | 引燃温度（℃）：无意义 |
| 爆炸上限[％（V/V）]：无意义 | 爆炸下限[％（V/V）]：无意义 |
| 燃烧热（kJ/mol）：无意义 | 临界温度（℃）：无资料 |
| 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 溶解性：溶于水，溶于乙醇、丙酮。 |  |
| 主要用途：用于制合成树脂、 杀虫杀菌剂、 芥子油、硫脲类和药物等, 也用作化学试剂。 |  |

第十部分  稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：强酸、水。

避免接触的条件: 光照、潮湿空气。

聚合危害：不聚合

分解产物：

第十一部分  毒理学资料

急性毒性： LD50：590 mg/kg(小鼠经口)；850 mg/kg(大鼠经口)

# LC50：无资料

刺激性：

第十二部分  生态学资料

生态毒性：

生物降解性：

非生物降解性：

其它有害作用：该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。

第十三部分  废 弃 处 置

废弃物性质：

废弃处置方法：根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

废弃注意事项：

第十四部分  运 输 信 息

危险货物编号：无资料

UN编号：无资料

包装标志：无资料

包装类别：Z01

包装方法：无资料。

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

第十五部分  法 规 信 息

法规信息：危险化学物品安全管理条例 (2002年1月26日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对危险化学品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

第十六部分  其 它 信 息

填表部门：技术处

填表时间：

数据审核单位：安全处

修改说明：