化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

中文名称:氢碘酸

英文名称: Hydroiodic acid

企业名称: 广州化学试剂厂

地 址: 广东省广州市工业大道南882号         邮 编: 510288

电子邮件地址: fgq@Chemical reagent.com

技术说明书编码:                             注 册 号:

生效日期:                                   传 真: 020-84342518

24小时应急咨询电话: 020-84342518

国家应急咨询电话：0532-3889191

第二部分 成分/组成信息

纯品(  √  )   混合物 (    )

有害物成分     含量      CAS No.

氢碘酸        57.0%     10034-85-2

第三部分 危险性概述

危险性类别: 第8.1类 酸性腐蚀品

侵入途径: 吸入、食入

健康危害：有强腐蚀作用。其蒸气或烟雾对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有强烈的刺激作用。

环境危害：无资料

燃爆危险：本品具刺激性、强腐蚀性。

第四部分  急 救 措 施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分 消 防 措 施

危险特性：暴露在空气中可发生氧化反应。与氟、钾、硝酸、氯酸钾等剧烈反应。对大多数金属有强腐蚀性。

有害燃烧产物: 碘化氢。

灭火方法：消防人员必须佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服。用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。小火可用干燥砂土闷熄。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作处置注意事项:密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类、空气、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项:储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。应与发泡剂H、碱类、金属粉末、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3): 未制定标准 前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准

监测方法: 无资料

工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护:可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护: 穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理 化 特 性

外观与性状:无色至浅黄色有刺激性臭味的液体，在空气中强烈发烟。

熔点(℃): -50.8(纯)                相对密度( 水=1 ): 1.70 (57%)

沸点(℃): 126.7(57%)              相对密度(空气=1): 无资料

饱和蒸气压(kPa): 无资料          燃烧热(kJ/mol): 无意义

临界温度(℃): 无资料             临界压力(Mpa): 无资料

辛醇/水分配系数: 无资料          闪点(℃): 无意义

引燃温度(℃): 无意义             爆炸下限[％(V/V)]: 无意义

爆炸上限[％(V/V)]: 无意义        最小点火能(mJ): 无意义

最大爆炸压力(Mpa): 无意义

溶解性：溶于水。

主要用途：用作还原剂；也用于合成碘烷及其它碘化物。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性: 稳定

聚合危害: 不聚合

避免接触的条件:  光照、接触空气

禁配物：碱类、强氧化剂、氨、活性金属粉末、空气。

分解产物: 碘化氢

第十一部分  毒理学资料

急性毒性： LD50: 无资料

LC50: 无资料

第十二部分  生态学资料

生态毒性:  无资料

生物降解性:  无资料

非生物降解性:  无资料

其他有害作用:无资料。

第十三部分  废 弃 处 置

废弃物性质: 危险废物

废弃处置方法: 处置前参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入下水道。

第十四部分  运 输 信 息

危险货物编号: 81019

UN编号:  1787

包装标志: 腐蚀品

包装类别: Ⅰ类包装

包装方法：小开口塑料瓶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；玻璃瓶、塑料桶外木板箱或半花格箱；塑料瓶、镀锡薄钢板桶外满底花格箱。

运输注意事项:本品铁路运输时限使用有像胶衬里钢制罐车或特制塑料企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、活性金属粉末、发泡剂H、易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输

途中应防曝晒，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

第十五部分  法 规 信 息

法规信息：化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；《常用危险化学品的分类及标志》 (GB 13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品。

第十六部分  其 他 信 息

参考文献：1、《危险化学品安全技术全书》；周国泰、吕海燕、张海峰编；北京：化学工业出版社；1997。

2、《常用化学危险物品安全手册》；张维凡、张海峰编；中国医药科技出版社;1992

3、《新编危险物品安全手册》；编委会编；北京：化学工业出版社；2001

填表部门: 广州化学试剂厂技术质保部

填 表 人: 李文宣

填表时间: 2002-03-28

数据审核单位: 广州化学试剂厂技术质保部

修改说明：第一版