化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

中文名称: 过二硫酸钾；过硫酸钾; 高硫酸钾

英文名称: Potassium persulfate

企业名称: 广州化学试剂厂

地 址: 广东省广州市工业大道南882号        邮 编: 510288

电子邮件地址: fgq@Chemicalreagent.com

技术说明书编码:                            注 册 号:

生效日期:                                  传 真: 020-84342518

24小时应急咨询电话: 020-84342518

国家应急咨询电话：0532-3889191

第二部分 成分/组成信息

纯品（ √  ）   混合物（   ）

有害物成分      含量       CAS No.

过硫酸钾        100%         7727-21-1

第三部分 危险性概述

危险性类别: 第5.1类 氧化剂

侵入途径: 吸入、食入、经皮吸收

健康危害：吸入本品粉尘对鼻、喉和呼吸道有刺激性，引起咳嗽及胸部不适。对眼有刺激性。吞咽刺激口腔及胃肠道，引起腹痛、恶心和呕吐。

慢性影响：过敏性体质者接触可发生皮疹。

环境危害:  无资料

燃爆危险：与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。

第四部分  急 救 措 施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸 入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入： 饮足量温水，催吐。就医。

第五部分 消 防 措 施

危险特性：无机氧化剂。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。急剧加热时可发生爆炸。

有害燃烧产物: 氧化硫

灭火方法：采用雾状水、泡沫、砂土灭火。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作处置注意事项:密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免产生粉尘。避免与还原剂、活性金属粉末、碱类、醇类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项:储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与易燃或可燃物、还原剂、硫、磷等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3): 未制定标准   前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准

监测方法:  无资料

工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护:可能接触其粉尘时，应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。高浓度环境中，建议佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护: 穿聚乙烯防毒服。

手防护: 戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理 化 特 性

外观与性状  :白色结晶，无气味，有潮解性。

熔点(℃): 无资料                  相对密度( 水=1 ): 2.48

沸点(℃): 无资料                  相对密度(空气=1): 无资料

饱和蒸气压(kPa): 无资料           燃烧热(kJ/mol): 无意义

临界温度(℃): 无意义              临界压力(Mpa): 无意义

辛醇/水分配系数: 无资料           闪点(℃): 无意义

引燃温度(℃): 无意义              爆炸下限[％(V/V)]: 无意义

爆炸上限[％(V/V)]: 无意义         最小点火能(mJ): 无意义

最大爆炸压力(Mpa): 无意义        分解温度(℃): 100

溶解性：溶于水，不溶于乙醇。

主要用途：用作漂白剂、还原剂、照相药品、分析试剂、聚合促进剂等。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性: 稳定

聚合危害: 不聚合

避免接触的条件: 潮湿空气。

禁配物：强还原剂、活性金属粉末、强碱、水、醇类。

分解产物:  氧化硫、氧气

第十一部分  毒理学资料

急性毒性：LD50: 802 mg/kg(大鼠经口)

LC50: 无资料

第十二部分  生态学资料

生态毒性:  无资料

生物降解性:  无资料

非生物降解性:  无资料

其他有害作用: 无资料。

第十三部分  废 弃 处 置

废弃物性质:  危险废物

废弃处置方法:根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

第十四部分  运 输 信 息

危险货物编号: 51504

UN编号: 1492

包装标志: 氧化剂

包装类别: Ⅱ类包装

包装方法：塑料袋、多层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；塑料袋、多层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

运输注意事项:铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。禁止震动、撞击和磨擦。

第十五部分  法 规 信 息

法规信息：化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；《常用危险化学品的分类及标志》 (GB 13690-92)将该物质划为第5.1 类氧化剂。

第十六部分  其 他 信 息

参考文献：1、《危险化学品安全技术全书》；周国泰、吕海燕、张海峰编；北京：化学工业出版社；1997。

2、《常用化学危险物品安全手册》；张维凡、张海峰编；中国医药科技出版社;1992

3、《新编危险物品安全手册》；编委会编；北京：化学工业出版社；2001

填表部门: 广州化学试剂厂技术质保部

填 表 人: 李文宣

填表时间: 2002-03-28

数据审核单位: 广州化学试剂厂技术质保部

修改说明：第一版