化学品安全技术说明书-邻苯二甲酸二甲酯

第一部分：化学品名称  回目录 
化学品中文名称： 邻苯二甲酸二甲酯  
化学品英文名称： dimethyl-o-phthalate  
中文名称2：  
英文名称2： 1,2-benzenedicarboxylic acid dimethyl ester 
技术说明书编码： 1396 
CAS No.： 131-11-3  
分子式： C10H10O4  
分子量： 194.18 

第二部分：成分/组成信息  回目录 
有害物成分 含量 CAS No. 
邻苯二甲酸二甲酯  131-11-3 
 
第三部分：危险性概述  回目录 
危险性类别：   
侵入途径：  
健康危害： 未见中毒报道。动物经口剂量大时可引起胃肠道刺激、中枢神经系统抑制、麻痹、血压降低。对眼结膜有刺激作用，甚至引起灼伤。对皮肤无刺激和致敏作用。  
环境危害：  
燃爆危险： 本品可燃。 

第四部分：急救措施  回目录 
皮肤接触： 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 
眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 
吸入： 脱离现场至空气新鲜处。就医。 
食入： 饮足量温水，催吐。就医。 

第五部分：消防措施  回目录 
危险特性： 遇明火、高热可燃。 
有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳。 
灭火方法： 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 

第六部分：泄漏应急处理  回目录 
应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 

第七部分：操作处置与储存  回目录 
操作注意事项： 密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 
储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 

第八部分：接触控制/个体防护  回目录 
职业接触限值   
中国MAC(mg/m3)： 未制定标准 
前苏联MAC(mg/m3)： 0.1 
TLVTN： ACGIH 5mg/m3 
TLVWN： 未制订标准 
监测方法：  
工程控制： 提供良好的自然通风条件。 
呼吸系统防护： 空气中浓度较高时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴空气呼吸器。 
眼睛防护： 空气中浓度较高时，佩戴化学安全防护眼镜。 
身体防护： 穿防毒物渗透工作服。 
手防护： 戴防化学品手套。 
其他防护： 工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。  

第九部分：理化特性  回目录 
主要成分： 纯品 
外观与性状： 无色、无臭、耐光的稳定液体。 
pH：  
熔点(℃)： 2 
沸点(℃)： 283.7 
相对密度(水=1)： 1.19(25℃) 
相对蒸气密度(空气=1)： 6.69 
饱和蒸气压(kPa)： 0.13(100.3℃) 
燃烧热(kJ/mol)： 4680.3 
临界温度(℃)： 无资料 
临界压力(MPa)： 无资料 
辛醇/水分配系数的对数值： 无资料 
闪点(℃)： 146 
引燃温度(℃)： 555 
爆炸上限%(V/V)： 8.03 
爆炸下限%(V/V)： 0.94 
溶解性： 不溶于水，溶于普通溶剂。 
主要用途： 用作增塑剂、防蚊油。 
其它理化性质：  

第十部分：稳定性和反应活性  回目录 
稳定性：  
禁配物： 强氧化剂。 
避免接触的条件：  
聚合危害：  
分解产物：  

第十一部分：毒理学资料  回目录 
急性毒性： LD50：6900 mg/kg(大鼠经口)；7200 mg/kg(小鼠经口)；11890 mg/kg(兔经皮)

LC50：无资料 
亚急性和慢性毒性：  
刺激性： 家兔经眼： 119mg，引起刺激。 
致敏性：  
致突变性：  
致畸性：  
致癌性：  

第十二部分：生态学资料  回目录 
生态毒理毒性：  
生物降解性：  
非生物降解性：  
生物富集或生物积累性：  
其它有害作用： 无资料。 

第十三部分：废弃处置  回目录 
废弃物性质：  
废弃处置方法： 用焚烧法处置。 
废弃注意事项：  

第十四部分：运输信息  回目录 
危险货物编号： 无资料  
UN编号： 无资料 
包装标志：  
包装类别： Z01 
包装方法： 无资料。 
运输注意事项： 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂等混装混运。船运时，应与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。  

第十五部分：法规信息  回目录 
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。