化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

中文名称: 三乙胺; N,N-二乙基乙胺

英文名称: Triethylamine; N,N-diethylethanamine

企业名称: 广州化学试剂厂

地 址: 广东省广州市工业大道南882号        邮 编: 510288

电子邮件地址: fgq@Chemicalreagent.com

技术说明书编码:                            注 册 号:

生效日期:                                  传 真: 020-84342518

24小时应急咨询电话: 020-84342518

国家应急咨询电话：0532-3889191

第二部分 成分/组成信息

纯品(  √  )   混合物 (    )

有害物成分      含量      CAS No.

三乙胺          100%     121-44-8

第三部分 危险性概述

危险性类别: 第3.2类 中闪点易燃液体

侵入途径: 吸入、食入、经皮吸收

健康危害：对呼吸道有强烈刺激性，吸入后可引起肺水肿甚至死亡。口服腐蚀口腔、食道及胃。眼及皮肤接触可引起化学性灼伤。

环境危害:  对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

燃爆危险：本品易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

第四部分  急 救 措 施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分 消 防 措 施

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。具有腐蚀性。

有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

灭火方法：喷水冷却器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作处置注意事项:储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。库温不宜超过30℃。防止阳光直射。人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴导管式防毒面具，穿胶布防毒衣，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3): 未制定标准  前苏联MAC(mg/m3): 10

监测方法:  溴百里酚蓝反应测定

工程控制：密闭操作，注意通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护:可能接触其蒸气时，佩戴导管式防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护: 穿胶布防毒衣。

手防护: 戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。

第九部分 理 化 特 性

外观与性状:无色油状液体，有强烈氨臭。

熔点(℃): -114.8                   相对密度( 水=1 ): 0.70

沸点(℃): 89.5                     相对密度(空气=1): 3.48

饱和蒸气压(kPa): 8.80(20℃)         燃烧热(kJ/mol): 4333.8

临界温度(℃): 259                 临界压力(Mpa): 3.04

辛醇/水分配系数: 1.45              闪点(℃): ＜0

引燃温度(℃): 无资料              爆炸下限[％(V/V)]: 1.2

爆炸上限[％(V/V)]: 8.0             最小点火能(mJ): 0.75

最大爆炸压力(Mpa): 无资料

溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚。

主要用途：用作溶剂、阻聚剂、防腐剂，及合成染料等。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性: 稳定

聚合危害: 不聚合

避免接触的条件: 高热、明火

禁配物：强氧化剂、酸类。

分解产物:  一氧化碳、二氧化碳、氧化氮

第十一部分  毒理学资料

急性毒性：LD50: 460 mg/kg(大鼠经口)；570 mg/kg(兔经皮)

LC50: 6000mg/m3，2小时(小鼠吸入)

刺激性:  家兔经眼：250μg(24小时)，重度刺激。家兔经眼：500mg/24小时，轻度刺激。

亚激性和慢性毒性：兔吸入210mg/m3，7小时/次，每周5次，6周，见肺充血、出血，支气管周围炎，心肌变性，肝肾充血、变性、坏死。

生殖毒性：家兔经口最低中毒剂量（TDL0）:6900μg/kg（孕1~3天），对发育有影响。

第十二部分  生态学资料

生态毒性：无资料

生物降解性: 好氧细菌中，11小时可完全降解。

非生物降解性: 户外光照下，三乙胺可降解生成O3，PAN乙醛、二乙基硝基胺、二乙基甲酰胺、乙基乙酰胺、二乙基乙酰胺。

其他有害作用:该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

第十三部分  废 弃 处 置

废弃物性质: 危险废物

废弃处置方法:处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用控制焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。

第十四部分  运 输 信 息

危险货物编号: 32168

UN编号: 1296

包装标志: 易燃液体

包装类别: Ⅱ类包装

包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

运输注意事项: 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

第十五部分  法 规 信 息

法规信息：化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；《常用危险化学品的分类及标志》 (GB 13690-92)将该物质划为第3.2 类中闪点易燃液体。

第十六部分  其 他 信 息

参考文献：1、《危险化学品安全技术全书》；周国泰、吕海燕、张海峰编；北京：化学工业出版社；1997。

2、《常用化学危险物品安全手册》；张维凡、张海峰编；中国医药科技出版社;1992

3、《新编危险物品安全手册》；编委会编；北京：化学工业出版社；2001

4、《化学品毒性法规环境数据手册》；国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编；北京：中国环境科学出版社；1992

填表部门: 广州化学试剂厂技术质保部

填 表 人: 李文宣

填表时间: 2002-03-28

数据审核单位: 广州化学试剂厂技术质保部

修改说明：第一版