化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

中文名称: 乙二胺；1,2-二氨基乙烷；乙烯（撑）二胺

英文名称: Ethylenediamine; EDA

企业名称: 广州化学试剂厂

地 址: 广东省广州市工业大道南882号         邮 编: 510288

电子邮件地址: fgq@Chemicalreagent.com

技术说明书编码:                             注 册 号:

生效日期:                                   传 真: 020-84342518

24小时应急咨询电话: 020-84342518

国家应急咨询电话：0532-3889191

第二部分 成分/组成信息

纯品(  √  )   混合物 (    )

有害物成分       含量      CAS No.

乙二胺         ≥99.0%     107-15-3

第三部分 危险性概述

危险性类别: 第8.2类 碱性腐蚀品

侵入途径: 吸入、食入、经皮吸收

健康危害：其蒸气能刺激眼睛、皮肤和呼吸道，能引起过敏，呈现变态反应。误服或吸入高浓蒸气引起头痛、晕眩、呼吸短促、恶心、呕吐、气喘性呼吸，甚至发生致命性中毒，皮肤接触能引起化学灼伤。

环境危害：对环境可能有危害。

燃爆危险：本品易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物。

第四部分  急 救 措 施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水和肥皂水彻底冲洗皮肤。应医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分 消 防 措 施

危险特性：本品易燃，与空气能形成爆炸性混合物。遇高热、明火或接触氧化剂有燃烧的危险。与乙酸、乙酸酐、二硫化碳、氯磺酸、盐酸、硝酸、硫酸、发烟硫酸、过氯酸等剧烈反应。有毒。

有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

灭火方法：消防人员穿全身防护服。用干粉、抗溶性泡沫、二氧化碳灭火。用水灭火可能无效，但须用水保持火场中容器冷却；用雾状水驱散蒸气；赶走泄漏的液体，使之稀释成为不燃性混合物，并用水喷淋保护去堵漏的人员。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。撒足硫酸氢钠，并用少量水混匀，再用大量水冲洗，经稀释的水放入废水系统。

第七部分 操作处置与储存

操作处置注意事项:密闭操作，局部排风。操作操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自给正压式呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项:储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与酸类、氧化剂、食用化学品等分开存放，储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3): 未制定标准      前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准

监测方法: 化学法。

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护: 佩戴自给正压式呼吸器。

眼睛防护：戴防护眼睛。

身体防护: 穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理 化 特 性

外观与性状：黄色或微黄色粘稠液体，有类似氨的气味。具吸湿性和强碱性。

熔点(℃): 8.5                       相对密度( 水=1 ): 0.8994

沸点(℃): 117.2                     相对密度(空气=1): 2.07

饱和蒸气压(KPa): 1.426(20℃)        燃烧热(kJ/mol): 无意义

临界温度(℃): 无资料              临界压力(Mpa): 无资料

辛醇/水分配系数: 无资料           闪点(℃): 34

自燃点(℃): 385                   爆炸下限[％(V/V)]: 无意义

爆炸上限[％(V/V)]: 无意义         最小点火能(mJ): 无意义

最大爆炸压力(Mpa): 无意义        折射率：1.4510

溶解性：溶于水和醇，微溶于乙醚，不溶于苯。

主要用途：织物防皱剂、助染剂、修饰剂、纸张浸湿增强剂、涂料、胶粘剂、防冻剂等。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性: 稳定

聚合危害: 不聚合

避免接触的条件: 明火、高热

禁配物：酸类、氧化剂

分解产物: 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮

第十一部分  毒理学资料

急性毒性：LD50: 1160mg/kg（大鼠经口）；LD50: 730mg/kg（兔经口）

LC50: 无资料

第十二部分  生态学资料

生态毒性:  无资料

生物降解性:  无资料

非生物降解性:  无资料

其他有害作用: 对环境可能有危害。

第十三部分  废 弃 处 置

废弃物性质: 危险废物

废弃处置方法: 根椐国家和地方有关法规要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

第十四部分  运 输 信 息

危险货物编号:82028

UN编号:  1604

包装标志: 腐蚀品；易燃液体

包装类别: Ⅱ类包装

包装方法：玻璃瓶外木箱或塑料（瓶）桶、铁桶装。

运输注意事项: 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、高温。公路运输时要按规定路线行驶。

第十五部分  法 规 信 息

法规信息：化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；《常用危险化学品的分类及标志》 (GB 13690-92)将该物质划为第8.2 类碱性腐蚀品。

第十六部分  其 他 信 息

参考文献：《新编危险物品安全手册》；编委会编；北京：化学工业出版社；2001。

填表部门: 广州化学试剂厂技术质保部

填 表 人: 李文宣

填表时间: 2002-03-28

数据审核单位: 广州化学试剂厂技术质保部

修改说明：第一版