化学品安全技术说明书—硝酸汞

第一部分：化学品名称  回目录 
化学品中文名称： 硝酸汞  
化学品英文名称： mercuric nitrate  
中文名称2： 硝酸高汞 
英文名称2： mercury pernitrate 
技术说明书编码： 587 
CAS No.： 10045-94-0  
分子式： Hg(NO3)2  
分子量： 324.63 

第二部分：成分/组成信息  回目录 
有害物成分 含量 CAS No. 
硝酸汞  10045-94-0 
 
第三部分：危险性概述  回目录 
危险性类别：   
侵入途径：  
健康危害： 汞离子可使含巯基的酶丧失活性，失去功能；还能与酶中的氨基、二巯基、羧基、羟基以及细胞膜内的磷酰基结合，引起相应的损害。急性中毒：有头痛、头晕、乏力、失眠、多梦、口腔炎、发热等全身症状。可有食欲不振、恶心、腹痛、腹泻等。部分患者皮肤出现红色斑丘疹。严重者可发生间质性肺炎及肾损害。口服可发生急性腐蚀性胃肠炎，严重者昏迷、休克，甚至发生坏死性肾病致急性肾功能衰竭。对眼有刺激性；可致皮炎。慢性中毒：有神经衰弱综合征；易兴奋症，精神情绪障碍，如胆怯、害羞、易怒、爱哭等；汞毒性震颤；口腔炎。少数病例有肝、肾损害。  
环境危害： 对环境有危害。 
燃爆危险： 本品助燃，高毒。 

第四部分：急救措施  回目录 
皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 
眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 

第五部分：消防措施  回目录 
危险特性： 是一种温和的氧化剂，与有机物、还原剂、硫、磷等混合，易着火燃烧。受热分解产生有毒的烟气。 
有害燃烧产物： 氧化氮、氧化汞。 
灭火方法： 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、砂土。 

第六部分：泄漏应急处理  回目录 
应急处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 

第七部分：操作处置与储存  回目录 
操作注意事项： 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 
储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过70％。包装密封。应与易（可）燃物、还原剂、活性金属粉末、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 

第八部分：接触控制/个体防护  回目录 
职业接触限值   
中国MAC(mg/m3)： 未制定标准 
前苏联MAC(mg/m3)： 0.2 
TLVTN： ACGIH 0.1mg[Hg]/m3[皮] 
TLVWN： 未制定标准 
监测方法：  
工程控制： 密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 
呼吸系统防护： 作业工人应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，佩戴隔离式呼吸器。 
眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。 
身体防护： 穿连衣式胶布防毒衣。 
手防护： 戴橡胶手套。 
其他防护： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。  

第九部分：理化特性  回目录 
主要成分： 纯品 
外观与性状： 无色或白色透明结晶，有潮解性。 
pH：  
熔点(℃)： 79 
沸点(℃)： 180(分解) 
相对密度(水=1)： 4.39 
相对蒸气密度(空气=1)： 无资料 
饱和蒸气压(kPa)： 无资料 
燃烧热(kJ/mol)： 无意义 
临界温度(℃)： 无意义 
临界压力(MPa)： 无意义 
辛醇/水分配系数的对数值： 无资料 
闪点(℃)： 无意义 
引燃温度(℃)： 无意义 
爆炸上限%(V/V)： 无意义 
爆炸下限%(V/V)： 无意义 
溶解性： 易溶于水，不溶于乙醇，溶于硝酸。 
主要用途： 用作分析试剂，及用于有机合成，药品和雷汞的制造。 
其它理化性质：  

第十部分：稳定性和反应活性  回目录 
稳定性：  
禁配物： 易燃或可燃物、强还原剂、无机物、磷、活性金属粉末等。 
避免接触的条件：  
聚合危害：  
分解产物：  

第十一部分：毒理学资料  回目录 
急性毒性： LD50：26 mg/kg(大鼠经口)；75 mg/kg(大鼠经皮)

LC50：无资料 
亚急性和慢性毒性：  
刺激性：  
致敏性：  
致突变性：  
致畸性：  
致癌性：  

第十二部分：生态学资料  回目录 
生态毒理毒性：  
生物降解性：  
非生物降解性：  
生物富集或生物积累性：  
其它有害作用： 该物质对环境有危害，在地下水中有蓄积作用。 

第十三部分：废弃处置  回目录 
废弃物性质：  
废弃处置方法： 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。 
废弃注意事项：  

第十四部分：运输信息  回目录 
危险货物编号： 61030  
UN编号： 1625 
包装标志：  
包装类别： O52 
包装方法： 塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 
运输注意事项： 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。  

第十五部分：法规信息  回目录 
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品；剧毒物品分级、分类与品名编号(GA 57-93)中，该物质属第三类 B级无机剧毒品。