化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

中文名称: 高氯酸锂；过氯酸锂

英文名称:Lithium perchlorate

企业名称: 广州化学试剂厂

地 址: 广东省广州市工业大道南882号         邮 编: 510288

电子邮件地址: fgq@Chemicalreagent.com

技术说明书编码:                             注 册 号:

生效日期:                                   传 真: 020-84342518

24小时应急咨询电话: 020-84342518

国家应急咨询电话：0532-3889191

第二部分 成分/组成信息

纯品 ( √ )            混合物 (   )

有害物成分    含量       CAS No.

高氯酸锂      100%       7791-03-9

第三部分 危险性概述

危险性类别: 第5.1类 氧化剂

侵入途径: 吸入、食入

健康危害：  本品对眼眼、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激性。

环境危害:  无资料

燃爆危险：与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合形成爆炸性混合物。

第四部分  急 救 措 施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：  迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：  饮足量温水，催吐，就医。

第五部分 消 防 措 施

危险特性：  强氧化剂。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合形成爆炸性混合物。受热分解，放出氧气。

有害燃烧产物: 氯化物、氧化锂。

灭火方法：  灭火剂：雾状水、砂土。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物接触。

小量泄漏：用干燥石灰或苏打灰覆盖，收集于密闭容器中做好标记，待处理；也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作处置注意事项:密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免产生粉尘。避免与还原剂、活性金属粉末、等接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项:储存于阴凉、干燥、通风的库房。远离火种、热源，密封包装，不可与空气接触。应与易燃或可燃物、还原剂、硫、磷、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3): 未制定标准     前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准

监测方法：  无资料

工程控制：  生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防  护:可能接触其粉尘时，应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。

眼睛防护：  呼吸系统防护中已作防护。

身体防护: 穿聚乙烯防毒服。

手防护: 戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理 化 特 性

外观与性状:无色结晶，有潮解性。

熔点(℃): 236                     相对密度( 水=1 ): 2.43

沸点(℃): 430（分解）             相对密度(空气=1): 无资料

饱和蒸气压(kPa): 无资料           燃烧热(kJ/mol): 无意义

临界温度(℃): 无资料              临界压力(Mpa): 无资料

辛醇/水分配系数: 无资料           闪点(℃): 无意义

引燃温度(℃): 无意义              爆炸下限[％(V/V)]: 无意义

爆炸上限[％(V/V)]: 无意义         最小点火能(mJ): 无意义

最大爆炸压力(Mpa): 无意义

溶解性：溶于水、乙醇。

主要用途：用作固体火箭燃料。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性: 稳定

聚合危害: 不聚合

避免接触的条件: 无资料

禁配物：  易燃或可燃物、活性金属粉末、硫、磷、肼。

分解产物: 氯化物、氧化锂

第十一部分  毒理学资料

急性毒性：LD50: 无资料

LC50: 无资料

第十二部分  生态学资料

生态毒性:  无资料

生物降解性:  无资料

非生物降解性:  无资料

其他有害作用: 无资料。

第十三部分  废 弃 处 置

废弃物性质:  危险废物

废弃处置方  法:处置前应参阅国家和地方有关法规。处理后，用安全掩埋法处置。

第十四部分  运 输 信 息

危险货物编号: 51020

UN编号: 无资料

包装标志: 氧化剂

包装类别: Ⅰ类包装

包装方法：螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或塑料袋外再装入金属桶（罐）或塑料桶（罐）外普通木箱

运输注意事项:铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与易燃物或可燃物、还原剂、硫、磷、活性金属粉末等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。

第十五部分  法 规 信 息

法规信息： 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；《常用危险化学品的分类及标志》 (GB 13690-92)将该物质划为第5.1 类氧化剂。

第十六部分  其 他 信 息

参考文献：1、《危险化学品安全技术全书》；周国泰、吕海燕、张海峰编；北京：化学工业出版社；1997。

2、《新编危险物品安全手册》；编委会编；北京：化学工业出版社；2001

填表部门: 广州化学试剂厂技术质保部

填 表 人: 李文宣

填表时间: 2002-03-28

数据审核单位: 广州化学试剂厂技术质保部

修改说明：第一版