氢气瓶安全使用操作规程

- 实验室设有专门存放氢气瓶的气瓶房，气瓶用不锈钢支架固定；

- 气瓶附近不得设置热源，搬运时应轻拿轻放，禁止敲击、碰撞气瓶；

- 必须使用专用的减压器。安装减压器时操作者位于出口侧后方，左手托住减压器调整好角度，与气瓶出口对接好后，右手旋紧螺母，再用扳手再次旋紧；

- 开启气瓶时，将气瓶顶部总阀沿逆时针方向旋转2~3周，减压器总压力力表显示气瓶内氢气总压，然后沿顺时针方向调节减压阀，安装减压器时操作者位于出口侧后方，左手托住减压器调整好角度，与气瓶出口对接好后，右手旋紧螺母，再用扳手再次旋紧；

- 气瓶开启完毕，须用稀肥皂水对接口部位进行检漏，若发现漏气，需继续紧固，直至不漏为止；

- 阀门或减压器泄漏时，不得继续使用；阀门损坏时，严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门；

- 使用完毕，关气时先沿逆时针方向松开减压阀，再沿顺时针方向关闭总阀门。