化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

中文名称: 4-甲基-2-戊酮；甲基异丁基甲酮

英文名称:Methyl isobutyl ketone;4-methyl-2-pentanone

企业名称: 广州化学试剂厂

地 址: 广东省广州市工业大道南882号         邮 编: 510288

电子邮件地址: fgq@Chemicalreagent.com

技术说明书编码:                             注 册 号:

生效日期:                                   传 真: 020-84342518

24小时应急咨询电话: 020-84342518

国家应急咨询电话：0532-3889191

第二部分 成分/组成信息

纯品( √ )   混合物 (   )

有害物成分       浓度       CAS No.

4-甲基-2-戊酮     ≥98.0%    108-10-1

第三部分 危险性概述

危险性类别: 第3.2类 中闪点易燃液体

侵入途径: 吸入、食入、经皮吸收

健康危害：本品具有刺激和麻醉作用。人吸入4.1g/m3时引起中枢神经系统的抑制和麻醉；吸入0.41~2.05g/m3时，可引起胃肠道反应，如恶心、呕吐、食欲不振、腹泻，以及呼吸道刺激症状；低于84mg/m3时没有不适感。

环境危害:  无资料

燃爆危险：本品易燃，具刺激性和麻醉性。

第四部分  急 救 措 施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分 消 防 措 施

危险特性：易燃，遇明火、高热、氧化剂有引起燃烧的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作处置注意事项:密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。开关设在库外。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3): 未制定标准     前苏联MAC(mg/m3): 5

监测方法: 溶剂解吸-气相色谱法；热解吸-气相色谱法

工程控制: 生产过程密闭，局部排风。

呼吸系统防护: 空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护: 穿防静电工作服。

手防护: 戴橡胶手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

第九部分 理 化 特 性

外观与性状:水样透明液体，有令人愉快的酮样香味。

熔点(℃): -83.5                   相对密度( 水=1 ): 0.80(25℃)

沸点(℃): 115.8                   相对密度(空气=1): 3.45

饱和蒸气压(kPa): 2.13(20℃)        燃烧热(kJ/mol):无资料

临界温度(℃): 298.2               临界压力(Mpa): 3.27

辛醇/水分配系数: 无资料          闪点(℃): 15.6

引燃温度(℃): 459                 爆炸下限[％(V/V)]: 1.35

爆炸上限[％(V/V)]: 7.5             最小点火能(mJ): 无资料

最大爆炸压力(Mpa): 无资料

溶解性：微溶于水、易溶于多数有机溶剂。

主要用途：用作喷漆、硝基纤维、某些纤维醚、樟脑、油酯、天然和合成橡胶的溶剂。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性: 稳定

聚合危害: 不聚合

避免接触的条件: 无资料

禁配物：强还原剂、强氧化剂、强碱。

分解产物: 一氧化碳、二氧化碳

第十一部分  毒理学资料

急性毒性：LD50: 2080mg/kg(大鼠经口)

LC50:  32720mg/m3，4小时（大鼠吸入）

刺激性：家兔经眼：40mg，重度刺激。家兔经皮：500mg（24小时），中度刺激。

第十二部分  生态学资料

生态毒性:  无资料

生物降解性:  无资料

非生物降解性:  无资料

其他有害作用:无资料。

第十三部分  废 弃 处 置

废弃物性质: 危险废物

废弃处置方法: 处置前应参阅国家和地方有关法规。用焚烧法处置。

第十四部分  运 输 信 息

危险货物编号: 32075

UN编号: 1245

包装标志: 易燃液体

包装类别: Ⅱ类包装

包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱。

运输注意事项:本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

第十五部分  法 规 信 息

法规信息：化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第3.2 类中闪点易燃液体。

第十六部分  其 他 信 息

参考文献：1、《危险化学品安全技术全书》；周国泰、吕海燕、张海峰编；北京：化学工业出版社；1997。

2、《常用化学危险物品安全手册》；张维凡、张海峰编；中国医药科技出版社;1992

3、《新编危险物品安全手册》；编委会编；北京：化学工业出版社；2001

填表部门: 广州化学试剂厂技术质保部

填 表 人: 李文宣

填表时间: 2002-03-28

数据审核单位: 广州化学试剂厂技术质保部

修改说明：第一版